政府采购需求

项目名称：吉安市吉州区城北全民健身中心体育设备采购项目

采购单位：吉安市吉州区教育体育局（公章）

二〇二三年四月

吉安市吉州区城北全民健身中心体育设备采购项目

采购需求

- 项目基本情况

1、项名称目：吉安市吉州区城北全民健身中心体育设备采购项目

2、预算金额：200万元

3、采购需求一览表：

| 项目名称 | 吉安市吉州区城北全民健身中心体育设备采购项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1批 |
| 交货期 | 合同签订后30日内完成设备及器材备货并发运到采购人指定地点，在接到采购人安装通知后10个工作日内完成设备及器材的安装调试并交付使用。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 | 1、本项目为交钥匙工程项目，供应商应对本项目所要采购的全部内容进行报价，报价内容应包含设备的供应、安装调试费、培训费、运保费、售后服务、风险责任等费用，同时还包括税费、装卸费，以及成交供应商承担的与合同有关的全部费用。 2、如采购人在工程的实施过程中对产品的需求如数量、型号等有变化，按实际数量乘以中标单价据实结算。 |

二、采购需求

- （一）采购货物清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 |  | 规 格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 室内篮球馆器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内手动液压篮球架 |  | 1、技术规格 篮架伸臂为≥2550mm，篮圈上沿离地面高3050mm，球架底座尺寸：篮球架底座规格(长*宽*高）：≥2200*1100*350mm。 2、用材 篮球架底座采用≥6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用≥6mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用200*70*3mm方管、120*70*3mm方管和70*70*3mm方管拼焊而成，篮架伸臂采用140*140*4mm方管、140*70*3mm方管和70*50mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 3、篮板 规格：1800*1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 4、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重≥550kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 5、表面处理 涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2副 |  |  |
| 2 | 单面二十四秒计时器 |  | 1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。 4、计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 | 3副 |  |  |
| 3 | 篮球发球权显示器 |  | 1、发球权显示器（1 只/套） 2、控制器（1 只/套） 3、亮度高、可视性好； 4、 功耗小、使用寿命长； 5、 性能稳定，可靠性高； 6、 可显示进攻方发球权； 7、 手动操作方式，符合人体操作习惯； 8、 尺寸适中，使用灵活，装配简便，便于贮存。 | 1套 |  |  |
| 4 | 篮球赛全队犯规显示器 |  | 1、三棱形显示器（2只/套） 2、控制器（1只/套） 3、电缆线（2根） 4、电源线（1根） 5、显示篮球比赛参赛队的累积犯规次数，到4次显示全红。 6、全队犯规次数1－9次任意设置。 7、各队达到犯规次数后全屏满亮并闪烁三次进行光报警。 8、犯规显示器是根据多种球类比赛的特点精心设计，采用高亮度LED制作。具亮度高、可视性好、功耗小、使用寿命长等优点。 9、能长期保存最后一次设定的数据。 10、输入的犯规次数掉电后能自动保存。 11、操作方便,主控台上每个键上印有表示该键功能的字样或符号。 12、符合国际比赛规则。 | 1套 |  |  |
| 5 | 篮球赛记录员讯响器 |  | 1、控制电缆长：≥5000mm 2、电源线长：≥1700mm 3、电源：交流 220V 50HZ 4、功率：≥50W 5、高分贝的同时保证声音流畅不刺耳； 6、机身采用ABS工程塑料材质打造，兼顾颜值和实用， 7、操作简单，按下即响 | 1套 |  |  |
| 6 | 篮球队员犯规次数牌 |  | 1、材质：EVA材质， 2、产品包装：7块，数字1-6，其中1-5数字为黑色，5-6为红色 3、是否可升降:否 4、适用场景:足篮排等球类运动 | 5套 |  |  |
| 7 | 篮球赛记分器 |  | 1、不锈钢材质，壁厚≥1mm 2、手推式记分盒 3、比分范围:0-199 4、美观大方，方便移动，称重力度大，螺丝固定结实 | 5套 |  |  |
| 8 | 篮球示教图 |  | 1、记号笔1只，磁性珠11颗，其中：红色或黄色5颗，绿色5颗，白色1颗 2、用途：战术布置、训练指导、技术交流 | 5套 |  |  |
| 9 | 组合式球类推车 |  | 1、装7号球≥20个或装5号球≥36个，底部设有走轮 2、镀锌铁丝焊接和弯制而成，静电喷涂处理 3、颜色:蓝色、乳白色、黑色均可 4、特点:采用优质材料，精加工而成用途:球类收纳，单独纸箱包装。 | 2套 |  |  |
| 10 | 手动伸缩看台 |  | 1、标准：看台设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》设计要求。 2、外形尺寸：看台层宽≥800mm，看台层高≥300mm，座宽≥420mm，座椅安装中心距：450至520mm。 3、、座椅骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢，通过高强度定拉型材冷拉而成，主梁规格≥190*50mm、副梁规格≥66*50mm。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用规格≥50*40*3mm和≥100*50*3mm的优质钢管，承重辅支撑件采用规格≥60*40*19*2mm的C型钢。 4、看台座椅：采用无扶手中空塑料翻板座椅，椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量≥2 kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。椅面采用前置式中靠背翻板结构。 5、踏板：采用厚度≥17mm高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板，踏板加铝合金防滑条。 6、看台安全护栏：看台安全护栏采用φ38mm和φ19mm钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距≤110mm。护栏可采用插拔式或固定式供客户选择。 7、标准及要求： 1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷≥450kg；每平方米静载荷≥500kg；每米可承受左右摆动负载≥36kg。 2）活动看台构架强度：每座静载≥200㎏；床架耐冲击强度每座静载≥200㎏；每层中间加载≥80㎏及≥300㎜高度冲击，不产生永久变形。 8、控制方式：手动伸缩 | 252位 |  |  |
| 二、室内羽毛球场地器材 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 羽毛球PVC运动地胶 |  | 1、地胶厚度≥7.0mm ,耐磨层≥1.5mm，每圈宽幅≥1800mm（±10mm） 2、外观质量: 色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷 3、颜色：绿色 4、夹带：玻璃纤维网格布稳定夹带 5、底板结构：防移动底板 6、质保：8年 7、超级耐磨：厚度≥1.5mm纯PVC耐磨结构，使地板耐磨性达8万转以上，形成坚固耐用保护，正常使用寿命10年以上。可有效抗刮痕，符合大型赛事的耐磨强度与标准。 8、抗滑安全：精纯的PVC材料，使地板面层可长期保持良好的弹性及柔韧性，“防湿滑性”优良；专业防滑纹路设计，同时可提供充足且适度的摩擦力，有效止滑，同时保证移动及原地转动的灵活性。 9、缓震安全：高致密的双层发泡结构，确保舒适的运动体感及卓越的冲击吸收性，有效降低运动反作用力对于脚、踝、膝关节等造成的震动伤害，为运动者提供专业运动保护。 10、动力支持：加厚耐磨层及韧性面层及发泡结构，使地板具备稳定的回弹动力，为运动者提供十足的动力支持，可助力运动者最佳状态的发挥。 | 10片 |  |  |
| 12 | 移动式羽毛球柱 |  | 1、由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成 2、特点：底座内置配重块，重量≥135kg/副，底部配有防滑，防震，增强底座的稳定性 3、立柱选用直径≥40*4mm优质钢管，手动微调可实现网的高度要求≥1550mm，底座装采用PU滚轮，移动方便不损伤地板。 | 10副 |  |  |
| 13 | 羽毛球赛裁判椅 |  | 1、规格(长*宽*高）≥1150*810*1550mm 2、座椅规格(长*宽*高）≥480*410*410mm 3、材质：铝合金 4、裁判椅底部有优质滑轮组，方便安装之后移动； 5、裁判椅底部有加厚硅胶垫，平稳防滑，保护场地 | 10张 |  |  |
| 14 | 羽毛球地胶收卷器 |  | 1、长度≥7200mm 2、直径≥160mm 3、接口处：接头需有卡扣式连接组装，可以将两根管材插接在一起，使得拆装灵活便捷，且易于储藏携带 4、功能：辅助羽毛球PVC运动地胶快速方便收起，不容易变形 | 2套 |  |  |
| 15 | pvc卷材专用移动车 |  | 1、每套含2辆移动车 2、承载重量：≤450KG 3、外壳材质：45#铁板，表面为喷漆工艺，不掉漆不生锈，色彩明艳；保证无毒无害无甲醛、绿色环保。 4、万向轮：采用尼龙材质，加强铆接技术，更结实牢固，推拉顺滑，耐磨耐用。 5、收紧夹：收紧夹设置，不会对卷材造成划痕等伤害。 6、功能：配合羽毛球专用收卷器进行收卷，避免可能产生的PVC 地胶拖地及褶皱等现象。 | 2套 |  |  |
| 三、室内乒乓球场地器材 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内乒乓球桌 （可折叠） |  | 1、规格（长*宽*高）：≥2740*1525*760mm 2、弹性：≥240mm 3、球台稳定性≤10mm 4、台面光泽度≤10度 5、台面摩擦系数≤0.4 6、弹性均匀度≤15mm 7、面板厚度：≥25mm 8、平面度≤3mm 9、性能特点：球台底面四周采用优质钢管联结，以确保台面的平整。两合角双斜挡相连，产品稳定性好。台面用特殊有节制的专用漆涂装，色泽均匀，漆膜牢固，滑度好。 | 12张 |  |  |
| 17 | 乒乓球场围挡板 |  | - 1、规格：≥1400*750mm 2、材质:420D牛津布材质布套，四个角ABS塑料链接件，镀锌钢管框架 - 3、加厚镀锌管组装骨架，采用静电喷涂工艺耐用不生锈 - 4、优质配件，拆卸方便，收纳运输方便 | 100块 |  |  |
| 18 | 乒乓球捡球器 |  | - 1、规格:收缩长度≥600mm，伸展长度≥1000mm - 2、材质:涤纶网，耐磨损网头布(涤纶布金属钢圈，铝合金伸缩杆。 - 3、大口径倒球口，回收乒乓球迅速方便 - 4、涤纶网兜，大空间，收球平稳 | 6个 |  |  |
| 19 | 乒乓球装球器 |  | 1、规格：≥370*600*130mm 2、上下可升降≥300mm，简单快捷,适用多种高度练习。 3、精致卡扣，便于安装 4、优质不锈钢，美观耐用 5、配有4个移动滚轮,移动简单,轻巧方便。 6、不用的时缩短、收藏于球桌下，也便于储球。 | 6个 |  |  |
| 四、室外运动场地器材 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 室外移动式箱体篮球架 |  | - 1、篮圈上沿距地面高度3050mm，伸臂2250mm（±5mm） 2、立柱、伸臂均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。其中立柱、伸臂均采用厚度≥4.0mm、150*150优质方管焊接成型，其中主立柱采用≥150*150*4.0mm定制的大圆角优质方管制作而成； 4、篮板规格：1800*1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 3、篮圈：采用优质圆钢，呈橙色，圈下焊有≥Ф10*1.5 mm圆管，。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 4、底座：篮球架底座为平箱，尺寸为≥2000mm*1000mm，框架采用≥30*30*2.0mm方管拼焊而成，外部包覆≥3mm钢板，为了增强篮球架的安全使用性，每只篮球架的配重≥500kg。 5、含安全护套 | 4副 |  |  |
| 21 | 移动式网球柱 |  | - 1、规格（长*宽）：13110*1000mm（±10mm），高度1070mm（±2mm）。横杆分三节 - 2、材质：优质加强型铝合金型材精制而成，可完全回收利用； - 3、铝合金壁厚：3mm - 4、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用； 5、配套：网球网、钢丝绳、中心索带、中心索带预埋件，螺丝配件、长杆、三角架、配重； | 1副 |  |  |
| 22 | 网球裁判椅 |  | 1、材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收利用 2、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用 3、规格：裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，上下安全方便。 4、座位高度（国际标准）：2100mm 5、裁判椅尺寸：≥长1728*宽928*高2580mm 6、颜色：墨绿色； | 1张 |  |  |
| 23 | 网球场专用捡球车 |  | 1、功能：适用于网球场自动捡球; 2、材质：机身主体采用优质加强型结构铝合金型材，铝材可回收重复利用; 3、优点： （1）结构简单紧凑，方便使用，造型前卫； （2）无需充电耗电，仅凭人工推动捡球车前行为动力，节能环保； （3）捡球效率高； （4）底部篮子捡球后提起将球倒入上部篮子，方便直接练球发球; （5）整车构思巧妙，结构严谨，选材考究，工艺精湛; 4、参数： （1）规格：工作状态≥1250*850*960（660~1060可调）； （2）捡球速度：正常使用状态，半场150~180个球均匀散落，全部捡入篮子约需2~3分钟; （3）重量：整车净重≥15.8kg，毛重≥17.6kg（包装后重量）; （4）包装≥6700*6350*2900mm纸箱包装 （5）装球容量≥200个 | 1套 |  |  |
| 24 | 网球教练车 |  | 1、尺寸：≥长790*宽495*高993.77mm 2、材质：高级材质打造，球篮表面经超耐候聚酯粉喷涂，抗老化使用寿命可达十年之久 设计：一体设计，美观大方，优雅时尚，独具特色，PU万向轮360°随心欲自由转动，想推哪里推哪里，底部设计由物品放置层，可供各种网球用品的摆放，海绵推手，球框顶盖防滑设计，方便储存 3、颜色：黑色 4、规格：≥长635*宽505*高460mm 5、净重：≥13.3kg 毛重：≥15.3kg 6、装球容量：≥300个 | 2套 |  |  |
| 25 | 网球计分牌 |  | 1、规格：≥长1050*宽470*高1755mm 2、特点: 卡槽式固定记分牌，使用方便 3、材质：优质加强型结构铝合金型材，可回收重复利用； 4、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂处理。颜色十年不脱落。全天候环境使用； 5、颜色：墨绿色； | 1个 |  |  |
| 26 | 推水器 |  | 1、规格：≥长1290*宽1350*高865mm 2、材质：优质加强型结构铝合金型材，铝材可回收重复利用；加厚型胶条夹紧型材，底部采用定向轮； 3、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落； 4、标配：推水器支架×1、胶条×2 5、颜色：墨绿色 | 6个 |  |  |
| 27 | 吸水器 |  | 1、规格：≥长1230*宽970*高1005mm 材质：支架优质加强型全铝合金型材制作；铝材可回收重复利用； 2、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落； 3、标配：铝合金支架、海绵滚筒1个； 4、颜色：墨绿色； | 6个 |  |  |
| 28 | 七人制足球门 |  | 1、规格：5000*2000mm， 2、下方深度为≥2.0m，上方深度≥1.4m球门横梁、立柱为≥Ф89*3.0圆管制作，压杠采用≥40*60*3.0方管制作。 3、支撑弯采用≥Φ42*3.0圆管一次折弯成型，含网 | 1副 |  |  |
| 29 | 角旗（含旗杆） |  | 1、旗长约:≥510mm，高:约≥340mm 2、杆子≥15mm 3、底座直径:≥21cm 4、杆子材质:PVC、底座材质：橡胶、旗子材质:防水布 5、重量≥2公斤 | 8面 |  |  |
| 五、室外健身器材 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 推肩训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1250*1050*1500mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ165*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm（304不锈钢材质） 4、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴。限位轴直径≥20mm。 5、采用内限位结构。 6、扶手管采用≥Φ32*3.0mm，配重安装管采用≥Φ60*3.0mm。管材采用304不锈钢材质。 7、耳片、连接片壁厚≥10mm（304不锈钢材质）； 8、座椅背板采用铁板焊接，规格≥300*300*4.0mm 9、器材配置≥8片配重，一边≥4片，每片配重片重量为≥5kg,配重块表面采用包胶处理。 10、主要功能：主要锻炼三角肌、肱三头肌及斜方肌 | 2件 |  |  |
| 31 | 推胸训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1540*1250*1500mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ165*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm（304不锈钢材质） 4、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴。限位轴直径≥20mm。 5、采用内限位结构。 6、扶手管采用≥Φ32*3.0mm，配重安装管采用≥Φ60*3.0mm。管材采用304不锈钢材质。 7、耳片、连接片壁厚≥10mm（304不锈钢材质）； 8、座椅背板采用铁板焊接，规格≥300*300*4.0mm。 9、器材配置≥8片配重，一边≥4片，每片配重片重量≥5kg，配重块表面采用包胶处理。 10、主要功能：主要锻炼胸大肌、三角肌前束及肱三头肌 | 2件 |  |  |
| 32 | 高拉训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1550*1150*1520mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ165*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm（304不锈钢材质） 4、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴。限位轴直径≥20mm。 5、采用内限位结构。 6、扶手管采用≥Φ32*3.0。配重安装管采用≥Φ60*3.0mm。管材采用304不锈钢材质。 7、耳片、连接片壁厚为≥10mm（304不锈钢材质）； 8、座椅背板采用铁板焊接，规格为≥300*300*4.0mm， 9、器材配置≥8片配重，一边≥4片，每片配重片重量为≥5kg，配重块表面采用包胶处理。 10、主要功能：主要锻炼背阔肌、斜方肌下束及肱二头肌 | 2件 |  |  |
| 33 | 蹬腿训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥2000*1240*1200mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ165*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm（304不锈钢材质） 4、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴。限位轴直径≥20mm。 5、采用内限位结构。 6、扶手管采用≥Φ32*3.0mm。配重安装管采用≥Φ60*3.0mm。管材采用304不锈钢材质。 7、耳片、连接片壁厚为≥10mm（304不锈钢材质）； 8、座椅背板采用铁板焊接，规格≥300*300*4.0mm。 9、脚踏采用304不锈钢钢板一体焊接而成。 10、器材配置≥8片配重，一边≥4片，每片配重片重量≥5kg，配重块表面采用包胶处理。 11、主要功能：主要锻炼股四头肌、臀大肌及腘绳肌 | 2件 |  |  |
| 34 | 深蹲训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1340*1250*1500mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ165*3.0mm 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm（304不锈钢材质） 4、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴。限位轴直径≥20mm。 5、采用内限位结构。 6、扶手管采用≥Φ32*3.0mm。配重安装管采用≥Φ60*3.0mm。管材采用304不锈钢钢材质。 7、耳片、连接片壁厚≥10mm（304不锈钢材质）； 8、器材配置≥8片配重，一边≥4片，每片配重片重量≥5kg，配重块表面采用包胶处理。 9、主要功能：主要锻炼股四头肌、臀大肌及腘绳肌 | 2件 |  |  |
| 35 | 腿部按摩器 |  | 1、规格：≥1920*576*1113mm 2、主要承载立柱尺寸:≥ φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸:≥φ25圆钢； 4、按摩轮转轴直径≥φ25mm； 5、主要功能：（1）活动肩、膝关节，可舒盘活络，缓解腿部疲劳；（2）活动腰椎各关节及下脚经络。 | 1件 |  |  |
| 36 | 三位扭腰器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1450*1450*1300mm 2、主要承载立柱尺寸:φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸:φ76*2.5mm； 4、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承； 5、扭腰盘采用碳钢材质且壁厚≥4mm； 6、扭腰盘上表面边缘以R≥3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R≥2mm的半圆弧予以过渡。 7、脚踏部位有防滑措施，单脚站立防滑面≥40192mm²，摩擦系数≥0.53。 8、主要功能：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。 | 1件 |  |  |
| 37 | 上肢牵引器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥800*600*2500mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ76*2.5mm； 4、器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径≥φ30mm； 5、采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径≥φ52mm;上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量≥500g; 6、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力≥14500N; 7、活动杆件底部距离地面的距离≥1910mm； 8、主要功能：锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性。 | 1件 |  |  |
| 38 | 骑马机 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1300*460*1100mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ60*2.5mm； 4、一体冲压拉伸成形的坐板，板材壁厚≥4.0mm； 5、转轴直径≥25mm； 6、所有管材壁厚为≥3.0mm，耳片、连接片壁厚为≥5mm； 7、采用内限位结构； 8、活动部件下底部与地面间距≥520mm； 9、脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距≥170mm； 10、主要功能：锻增强肌肉力量和心、肺功能,适用于除儿童外各年龄人群。 | 1件 |  |  |
| 39 | 仰卧起坐板 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1600*600*850mm 2、主要承载立柱尺寸≥Φ50*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥Φ50*2.5mm； 4、面板采用≥2.0mm厚的钢板冲压成型； 5、主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。 | 1件 |  |  |
| 40 | 二位坐蹬训练器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥2000*420*1850mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ76*2.5mm； 4、蹬力器摆杆有内限位装置，蹬力器摆杆规格≥φ60*3.0mm； 5、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数为≥0.53； 6、蹬力器摆杆与立柱之间的距离≥260mm； 7、主要功能：锻炼大腿肌肉，增强腰部力量。 | 1件 |  |  |
| 41 | 二位单杠 |  | 1、规格（长*宽*高）≥2800*114*2300mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*2.5mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ28（圆钢）mm； 4、使用宽度≥1231mm，高杠面高度≥1903mm，低杠杠面高度≥1528mm,横杠外径≥28mm； 5、杠面距地高度≥1891mm； 6、主要功能：增强肩背和臂部力量，锻炼身体协调性。 | 1件 |  |  |
| 42 | 平行天梯 |  | 1、规格：≥2907*864*2034mm 2、主要承载立柱尺寸:≥ Φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸：≥Φ60*3.0mm； 4、跌落高度：≥2034mm； 5、主要功能：增强臂力，锻炼肩臂肌肉耐力。 | 1件 |  |  |
| 43 | 伸腰展背架 |  | 1、规格（长*宽*高）≥860*550*1000mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥□80*40*2.5mm； 4、面板采用≥2.0mm厚的钢板冲压成型； 5、扶手部位厚度≥32mm； 6、主要功能：锻炼背部肌肉，增强腰部柔韧性。 | 1件 |  |  |
| 44 | 左右侧摆器 |  | 1、规格（长*宽*高）≥1020*800*1190mm 2、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸≥□80*40*2.5mm； 4、采用内限位结构； 5、脚踏板采用尼龙合金材质且壁厚≥4mm，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护，摆动弧度≥60度； 6、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积≥50125mm2，站立使用的防滑面摩擦系数≥0.53； 7、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度≥30mm，长度大于踏板周长的2/3的防滑脱的凸台； 8、摆动部件下缘距地面或底面高度≥90mm； 9、主要功能：增强心肺功能和协调能力，改善血液循环和消化系统机能，通活腰椎关节及下肢经胳。 | 1件 |  |  |
| 45 | 双杠 |  | 1、规格：≥2542x778x1300mm 2、主要承载立柱尺寸: ≥φ114×3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸：≥φ42×3.0mm； 4、两杠内侧距离为≥492mm，杠长为≥2500mm，相应的纵向立柱中心距为≥1500mm，杠面高度为≥1300mm，横杆外径：≥42mm； 5、主要功能：增强臂力，锻炼肩臂肌肉耐力。 | 1件 |  |  |
| 46 | 互动骑马机 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥1810*610*1210mm 2、主要承载立柱材料及尺寸≥Φ89*3.0mm 3、主要承载横梁材料及尺寸≥Φ60*3.0mm；Φ50*3.0mm； 4、加强板厚度≥8mm；采用内限位结构。 5、坐凳凳面采用材质为PE（聚乙烯）厚度≥15mm; 6、转轴直径≥Φ30mm，轴承采用深沟球6206。 7、地埋管≥Φ89*3.0mm 8、主要功能：锻炼同时增加孩子与家长之间的信息沟通和感情 | 1件 |  |  |
| 47 | 敏捷训练器 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥1880*260*1550mm 2、主要承载立柱材料及尺寸≥Φ114*3.0mm 3、主要承载横梁材料及尺寸≥40*60*2.0mm； 4、游乐PE板采用材质为PE耐力板厚度≥15mm; 5、手拍按键采用优质PC磨砂材质，弧形结构啪打舒适。 6、主要功能：强儿童动手能力，增加游乐乐趣 | 1件 |  |  |
| 48 | 互动太空漫步机 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥1910*570*1240mm 2、采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高160cm-180cm人员使用,低位适用身高130cm-160cm人员使用。 3、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm； 4、主要承载衡梁尺寸≥□80*40*3.0mm； 5、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度≥60°，摆杆选用≥Φ60mm×3.0mm管材； 6、摆杆与主立柱内侧的最小距离处≥65mm，且运动位为高低位适应更多人群。 7、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度≥30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以≥2mm的R圆弧过渡； 8、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面≥48500mm2，摩擦系数≥0.53； 9、摆动部件下缘距底面高度≥107mm； 10、相邻运动的两踏板的间距≥146mm； 11、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6026承载能力的深沟球轴； 12、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 13、主要功能：提高身体协调性，平衡能力和有氧能力。 | 1件 |  |  |
| 49 | 双位骑马机 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥2860*620*1030mm 2、采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高160cm-180cm人员使用,低位适用身高130cm-160cm人员使用。 3、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm; 4、主要承载横梁尺寸≥φ60*3.0mm;80*40*3.0mm; 5、坐凳面板采用PE材质，厚度≥20mm，坐蹬管尺寸≥80*40*3.0mm； 6、转轴直径≥30mm，把手管尺寸≥φ32*3.0mm花纹管； 7、采用内限位装置。 8、主要功能：增强肌肉力量和心肺功能 | 1件 |  |  |
| 50 | 互动双位秋千 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥4610*830*2700mm 2、主要承载立柱材料及尺寸≥Φ114*3.0mm; 3、主要承载横梁材料及尺寸≥Φ114*3.0mm、Φ60*3.0mm; 4、坐凳凳面采用材质为PE（聚乙烯）厚度≥15mm; 5、摆杆摆动架采用限位装置，保证使用时的安全； 6、主要功能：提高身体的灵活性，增强与儿童互动，开发儿童智力，增强娱乐性 | 1件 |  |  |
| 51 | 互动健身车 (亲子互动器材） |  | 1、规格（长*宽*高）≥2220*590*1220mm 2、采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高160cm-180cm人员使用,低位适用身高130cm-160cm人员使用。 3、主要承载立柱尺寸≥φ114*3.0mm; 4、主要承载横梁尺寸≥150*50*3.0mm; 5、坐板采用铁板冲压一次成型，支撑管规格≥φ50*3.0mm； 6、转轴直径≥30mm，把手管尺寸≥φ32*3.0mm花纹管； 7、内置阻力系统，采用内磁固定式，阻力均匀，并有防超速旋转装置，保护用户安全。 8、主要功能：锻炼腰、腿等部位肌群及身体平衡能力 | 1件 |  |  |
| 六、儿童游乐设施 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 组合玩具 |  | 一、规格：≥8260x6790x4600mm 二、1.立柱材质：立柱采用≥114mm，壁厚为≥2.0mm热镀锌钢管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙处理，带扣件。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2.平台材质：采用厚度为≥2.0mm碳素钢板冲孔形成，冲孔直径为≥8mm．尺寸为≥1150*1150mm，平台承载能力强，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化、抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料采用烤漆工艺。平台也可包塑工艺,包塑后总厚度2.5mm。 3.钢管配件：采用Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm，壁厚为≥2.0mm热镀锌钢管，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 4.塑料件材质：塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到≥8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 5.配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置。所有螺丝均为不锈钢. 6.绳网：所有爬网的绳索，采用≥16mm直径的海缆绳，同时采用渔网打结法，绳索结扣间距为≥7厘米。 | 1套 |  |  |
| 53 | EPDM塑胶地面 |  | 一、双层总厚度为13mm（底层8mm为HEP高轻聚晶颗粒，面层5mm为含胶量20%以上的EPDM彩色颗粒） 二、结构：底层8mm采用含胶量17%以上的蜂窝状HEP高轻聚晶颗粒加聚氨酯胶水，胶水与颗粒的配比为1：6，表层5mm为含胶量20%以上的EPDM彩色颗粒加聚氨酯胶水，胶水与颗粒的配比为1：5，主色彩应柔和、优雅，不炫目、不折射光线 三、外观：面层颜色均匀一致、无色差，表面无明显接缝修补痕迹、脱层及明显凹凸现象，无裂纹变形 四、标志线：按照规范要求划线，标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与塑胶面层粘合牢固 五、技术参数： 1、18种多环芳烃总和≤50mg/kg 2、苯并（a）芘≤1.0mg/kg 3、可溶性铅≤50mg/kg 4、可溶性镉≤10mg/kg 5、可溶性铬≤10mg/kg 6、可溶性汞≤2mg/kg 7、高聚物总量≥20% 8、有害物质释放量，二硫化碳≤7.0mg/(㎡.h) 9、耐人工气候老化性能（500h)，拉伸强度≥0.4MPa 10、短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg 11、有害物质释放量，苯≤0.1mg/（㎡•h） 12、有害物质释放量，甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/（㎡•h） | 500平方米 |  |  |
| 七、国民体质监测器材 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 身高测试仪 | 1、量程与规格：900mm~2100mm；分度值：≤1mm；误差：≤±0.2%。 2、该器材应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成；安装后，应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行；底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平；立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动；在测量过程中水平压板与立柱成90度。 3、电子显示身高值；需满足立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求。 4、测试传感器采用光栅位移传感器，无积累误差。 |  | 1台 |  |  |
| 55 | 体重测试仪 | 1、量程与规格：0kg~160kg；分度值：≤0.1kg；误差：≤±0.1kg 。 2、在体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。 3、在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。 4、具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。 |  | 1台 |  |  |
| 56 | 围度测试仪 | 1、量程与规格：0mm~1800mm；分度值：≤1mm；误差：≤±1mm。 2、可测量身体不同部位的围度。 3、设备端有液晶屏显示，同步显示测量值；有电容触摸功能，可进行操作设置。 4、尺带应具有自动回收功能；设备与主机采用无线传输。 |  | 1台 |  |  |
| 57 | 安静脉搏（心率）测试仪 | 1、量程与规格：0次/min~300次/min；分度值：≤1次；误差：≤±1次/min。 2、自动检测静态、动态心率；可扩展至≥5人同时测试；与主机无线连接，并上传数据。 3、袖带佩戴方式：上臂式，并配备大小两个袖带（供成年人、老年人、幼儿使用）。 |  | 1台 |  |  |
| 58 | 肺活量测试仪 | 1、量程与规格：100ml~9999ml；分度值：≤1ml；误差：≤±2.5%。 2、吹柄应具备能方便消毒的功能，可浸泡在消毒液中进行浸泡消毒，保证消毒质量和受试者的卫生安全。 3、使用过程中，受试者吸气时，肺活量不计数，应保证测量的结果是一次连续呼气的数值。 4、仪器检测吹气的精度要高，能够检测出吹气末期微小气量。 5、具备吹气停顿后数据自动锁定功能，可防止连续吹气停顿后再吹气的数据累计。 6、每台配备吹气口嘴≥200个。 |  | 1台 |  |  |
| 59 | 握力测试仪 | 1、量程与规格：5kgf~99.9kgf；分度值：≤0.1kgf；误差：≤±0.3kgf。 2、使用悬臂梁力传感器。 3、握距可调节，范围在45mm~65mm，可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距。 4、可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。 5、用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫，防止硌手。 |  | 1台 |  |  |
| 60 | 背力测试仪 | 1、量程与规格：10kgf~300kgf；分度值：≤0.1 kgf；误差：≤±1 kgf。 2、可根据身高调节测试链长度。 3、背力拉力手柄外层应有软性材料，防硌手。 |  | 1台 |  |  |
| 61 | 纵跳测试仪 | 1、量程与规格：0mm~1500mm；分度值：≤1mm；误差：≤±5%。 2、应在受试者脚尖离开地面时开始计时；在受试者下落时，脚底的任何部位接触传感器垫子，即结束测试。 3、采用接触式压电开关设计，测试垫子具有防滑功能，脚感好，不墩脚，安全性能好。 |  | 1台 |  |  |
| 62 | 俯卧撑（跪卧撑） 测试仪 | 1、量程与规格：0次~999次；分度值：≤1次；误差：≤±1次。 2、测试仪器应带俯卧板（垫），以保护测试者的双手/双膝。 3、测试仪为保证不同身材的受试者，信号发射、接收器必须可调节；红外光电开关计数，可根据受试者臂长进行高度调整、全程无阻力测试，保证最佳测试效果。 4、测试仪必须能保证测试者完全垂直下降到撑起整个身体，并使胳膊完全伸直，记录一次；两次动作间停留超过三秒时，测试将自动结束，数据锁定。 |  | 1台 |  |  |
| 63 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 1、量程：0~99次；分度值：1次；误差：≤±0.1s和≤±1次。 2、测试仪器有床体，床体设有可调式腿部屈膝90度调节器、背部压力传感器，保证测试者屈膝90度，但在测试过程中不得支撑腿部；具有红外线传感计数功能，传感器可根据人的身高调节，以保证测试动作规范。 3、测试仪能保证测试者在躺下时两肩胛触垫，有固定装置保证脚不离地，且具有前后调节的功能；坐起时双肘触及膝部记录一次。 4、按启动键开始测试，自动记录仰卧起坐次数，自动计时1分钟，时间到自动停止计数。 |  | 1台 |  |  |
| 64 | 坐位体前屈测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：-200mm~+400mm；分度值：≤1mm；误差：≤±2mm。 2、测试仪器应带床体，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上。 3、采用光栅传感器；测试仪床体带绑腿功能；游标滑轨应能根据受试者的足长进行上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。 4、测试仪与主机无线连接；不能用单手前推，具有检测防单手操作犯规的装置；拆装方便，利于运输、保管。 |  | 1台 |  |  |
| 65 | 闭眼单脚站立测试仪 | 1、量程与规格：0s~999s；分度值：≤0.1s；误差：≤±0.1s。 2、测试时，受试者若支撑脚移动，仪器自动停止计时，并提示测试结束；若受试者抬起脚落在测试板上或测试板外的地面上，仪器自动停止计时，并提示测试结束。 3、两次测试，取最好成绩。 |  | 1台 |  |  |
| 66 | 反应时测试仪 | 1、量程与规格：0s~20s；分度值：≤0.01s；误差：≤±0.01s。 2、测试使用的6个按键应在同一水平面上，其中启动按键为圆心，其他5个信号按键等距排列，启动按键与信号按键中心点直线距离为≥300mm±2mm，相邻两个信号按键中心点直线距离≥137 mm±2 mm。测试过程中应有声、光等信号提示，信号指示灯亮时同时发光、发声。 3、测试时，按键信号出现的时间和顺序随机出现。性能稳定坚固。 4、能够实现≥5次测试后，显示反应时测试值。 |  | 1台 |  |  |
| 67 | 原地高抬腿测试仪 | 1、量程与规格：0次~999次；分度值：≤1次；误差：≤±1次。 2、受试者屈膝高抬大腿至大腿与地面平行开始计数。 3、数据通过无线传输至主机。 4、自动提示测试时间，测试时间为≥2分钟，自动计时；自动记录测试数据，外设与主机同步显示。 |  | 1台 |  |  |
| 68 | 坐站测试仪 | 1、量程与规格：0次~999次；分度值：≤1次；误差：≤±1次。 2、受试者从坐位站起呈直立，再坐下时开始计数，可自动记录测试数据。 3、自动计时，测试时间为≥30秒，数据通过无线传输至主机，外设与主机同步显示。 4、座椅的椅面高度为≥430mm±5mm。 |  | 1台 |  |  |
| 69 | 身高坐高测试仪（幼儿） | - 1、身高量程与规格：600mm~1600mm，分度值：≤1mm，误差：≤±2mm。 2、坐高量程与规格：400mm~1200mm，分度值：≤1mm，误差：≤±1mm。 3、该器材应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成；安装后应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行；底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平；立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动；在测量过程中水平压板与立柱成90度。 4、电子显示身高坐高测量值。测量受试者站姿与坐姿的高度；需满足测身高时，立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求；测坐高时，能使受试者骶骨和肩胛间靠立柱的测量要求。 5、座板高度：≥335mm±5mm；座板宽度：≥330mm±5mm；座板深度：≥210mm±5mm。 6、测试传感器采用光栅位移传感器，无积累误差。 |  | 1台 |  |  |
| 70 | 体重测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：0kg~150kg；分度值：≤0.05kg；误差：≤±0.1kg。 2、测试数据精确到小数点后两位；体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。 3、在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。 4、具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。 |  | 1台 |  |  |
| 71 | 握力测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：0kgf~99.9kgf；分度值：≤0.1kgf；误差：≤±0.3kgf。 2、采用悬臂梁力传感器。 3、手柄可根据幼儿手的大小通过调节螺母调整手柄的间距，调节范围应为≥15mm左右，握把宽度应为80mm~90mm,手柄厚度≥17mm。 4、可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。 5、用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫，防止硌手。 |  | 1台 |  |  |
| 72 | 立定跳远测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：0mm~3000mm；分度值：≤10mm；误差：≤±10mm。 2、采用一个起跳点和红外光电非接触式传感技术，适合所有年龄段儿童测试，具有智能判断和语音提示功能；起跳点带踩线防犯规功能。 3、自动记录数据，可选择测试次数。 4、立定跳远测试垫具有防滑功能，并具有一定弹性，防损伤。 |  | 1台 |  |  |
| 73 | 坐位体前屈测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：-200mm~+400mm；分度值：≤1mm；误差：≤±2mm。 2、测试仪器应带床体，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上。 3、采用光栅传感器，测试仪床体带绑腿功能；游标滑轨应能根据受试者的足长进行上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；手推板可自动回位；数据可自动清零；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。 4、测试仪与主机无线连接；测试时不能用单手前推，具有检测防单手操作犯规的装置；拆装方便，利于运输、保管。 |  | 1台 |  |  |
| 74 | 双脚连续跳测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：0s~999.9s；分度值：≤0.1s；误差：≤±1.5%。 2、间隔软方包≥10个。软方包规格为≥长100*宽50*高50mm。 3、起跳点配备无线发令装置与抢跳判定器，可智能瞬时判断犯规动作，主机与发令装置同步开表，语音提示，具备抢跳犯规重置功能，无需再次输入测试者信息。 4、可扩展至多人测试。 |  | 1台 |  |  |
| 75 | 15米绕障碍跑测试仪（幼儿） | 1、量程与规格：0s~999.9s；分度值：≤0.1s；误差：≤±1.5%。 2、起跑点具备无线发令装置，主机与发令装置同为开始信号提示，终点具有光电感应装置，自动停表，记录最好成绩；具备抢跑判定装置，可智能瞬时判断抢跑犯规行为，具备测试无效后重置功能，能在犯规后重新测试时，无需再次输入受试者信息。 3、可扩展到多人测试；以数字形式显示成绩，成绩可上传主机。 4、障碍物为锥桶形状，塑料或橡胶材质，底座尺寸为长≥300*宽300mm左右的方形或直径为≥300mm左右的圆形，锥桶高度为≥550mm左右；数量≥14个；测试起点起3米处放置第1个锥桶，后每隔1.5米间隔放置1个锥桶，共放置7个锥桶，最后一个锥桶距离终点3米。 |  | 1台 |  |  |
| 76 | 平衡木测试仪（幼儿） | 1、计时：0s~100s；计时分度值：≤0.1s；计时误差：≤±0.1s。 2、电子自动计时。 3、平衡木长为≥3000mm±5mm，宽为≥100mm±5mm，高为≥300mm±5mm；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长≥200mm±5mm，宽≥200mm±5mm，高≥300mm±5mm的平台。 |  | 1台 |  |  |
| 77 | 体脂测试仪 | 1、年龄范围：3-99岁。≥12寸真彩触摸显示屏。测量方法：BIA生物电阻抗分析法，8点接触电极，8种不同频率检测，多节段测量。输出数据：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。 2、测量方法：BIA生物电阻抗分析法，频率为≥6个频率，最高频率≥1000KZ，多节段测量，提高测试精度。 3、仪器8点接触电极，主机采用≥8英寸触摸液晶屏；主机具有GPS定位功能，测试的位置信息和测试数据同时保存和上传。 4、设备具有用户身份识别，支持自主输入、非接触式射频卡输入等识别方式；设备为便携式，无需拆卸就可折叠；配备便携包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输；设备具有产品质量监督检验机构、电子检验所、电磁兼容（EMC）检测实验室或相关机构出具的电磁兼容的检验报告。 5、适用年龄范围3—99岁。 6、主机实时显示测量结果，具有历史数据查询功能；能够通过有线/无线等方式实现数据传输；具有语音播放及提示功能。 7、测量电流≤100微安；主机保存数据可达≥10000条。 |  | 1台 |  |  |
| 78 | 心肺耐力测试仪（功率车法） | 1、采用无机械摩擦电磁阻力系统，阻力大小可通过主机控制和调节，可以≥1瓦为单位进行调节。 2、心率采集：采用光学心率监测技术，传感器搭载≥6颗LED感光探头传感器，精准检测心率；能保证心率高频区的测试稳定性和灵敏度；传感器尺寸小巧，便于佩戴；佩戴方式为上臂式；无线数据传输，传感器可通过USB联网更新；一次充电完成时间≤3小时，充电一次可连续测试≥12小时。 3、测试过程中实时监测受试者的心率，超过安全心率时自动报警，预防测试中出现安全事故。 4、主机可实时显示功率车的转速、受试者心率的变化曲线；设备端与主机可采用无线通讯或有线通讯；设备端电源配有漏电保护器，保证使用安全；设备车座任意可调，可适用于1400mm-2100mm身高者；车把360度可调。 5、配备专用便携包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 |  | 2台 |  |  |
| 79 | 电子血压计 | 1、加压方式：隔膜式泵的加压调整方式。 2、佩戴方式：上臂袖筒式。 3、快速排气方式采用急速排气阀开放方式。 4、压力与脉搏检测采用半导体压力传感器。 5、运行模式：连续运行。 |  | 1台 |  |  |
| 80 | 便携式中心工作站 | 1、具备数据管理系统，能够实现受试者1-26项测试数据整条管理，包括整合上传、分析、统计汇总等功能；支持读写卡功能、串口、手工录入、EXECL 导入等多样化的数据采集方式。 接口向国家国民体质监测中心开放。 2、工作站采用多进程显示技术，支持分屏显示功能，具有测试状态展示功能、显示当前测试状态、注册功能、信息写入智能身份卡、直接打印个人报告或团队分析报告、 查看统计分析数据，按性别、年龄、各项测试的关键指标评估结果进行的人群分布统计、快速显示用户单位信息，便于向用户展示。 3、具备身份证阅读器、射频卡读卡器、IC卡读卡器、采集器、扫描条形码功能。 4、配备≥100张射频卡。 5、配备便携式包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 |  | 1台 |  |  |

（二）商务要求

1、招标范围

吉安市吉州区城北全民健身中心体育设备采购项目所需的货物供应、运输、装卸、就位、安装、调试等工作。

- 2、报价方式

- 所有投标均以人民币报价。投标报价应包含设备的供应、安装调试费、培训费、运保费、售后服务、验收、风险责任等费用，同时还包括税费、装卸费，以及成交供应商承担的与合同有关的全部费用。

3、付款方式

设备及器材安装完成合同总价70%的工程量，支付合同总价的50%；所有设备安装调试完成并经验收合格后七个工作日内支付剩余合同总价的50%。（每次付款前须提供等额增值税发票，所付款项均无息）

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货期：

合同签订后30日内完成设备及器材备货并发运到采购人指定地点,在接到采购人安装通知后10个工作日内完成设备及器材的安装调试并交付使用。
6、设备及器材要求

6.1投标人所提供的设备及器材必须是最近生产的，未使用过的并完全符合规定的质量、规格和性能要求的全新设备及器材。

6.2投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该设备及器材或设备及器材的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿采购人的损失。

6.3投标人交货时，须提供设备及器材的全部资料，如产品合格证、使用说明书。

6.4投标人提供的全部设备及器材均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备及器材安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。

6.5包装内应附一份详细装箱单、质量合格证书及相关材料。

6.6投标人应明确投标设备及器材和设备及器材的安装、开通、调试及验收等承诺。设备到货后，开箱检验、检查设备型号、配置、数量等与合同一致，签署设备交接验收单。

7、设备验收

7.1设备及器材运抵采购人指定地点后，由采购人和投标人组织相关人员共同对到货设备及器材的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查且需经双方书面确认。

7.2设备及器材试使用如无质量问题，由采购人按相应的标准及设备及器材使用部门的有关要求进行检测、验收，最终验收合格后，进入质量保证期。

7.3交付验收标准：符合招标文件和投标承诺中采购人认可的，并能满足招标文件技术条款中的功能需求及相关技术要求；设备来源国家或行业有关标准。上述标准必须是最新版本的标准。设备依据最新计量规范检定合格作为验收的必要标准之一。

7.4在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一起费用和损失。

7.5设备及器材运至现场后，投标人应在安装、调试期间对设备的完好负责任，采购人给予现场保障方面的配合，安装调试完毕试运行达到良好和稳定状态，符合招标文件的技术要求。

8、安全、质量保证

8.1安全保证：成交供应商在设备及器材到货、仓储、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理。安装调试过程中，成交供应商应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由成交供应商承担事故的全部责任以及发生的一切费用。

8.2质量保证：设备及器材通过采购人的验收之日起不少于一年的质保期, 质保期内因履行质保义务所产生的费用由成交供应商承担（含差旅费、住宿费、服务费及更换零配件费用等）

9、售后服务

9.1成交供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对成交供应商进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

9.2质量保证期为：12个月；质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

9.3质量保证期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

9.4货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）不少于8小时；非工作期间不少于6小时；并固定售后服务电话。

9.5若货物故障在检修12工作小时后仍无法排除，成交供应商应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

9.6所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

9.7成交供应商须每隔半年上门对采购人进行回访，（需由用户盖章确认）。

9.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

10、违约责任

10.1成交供应商不能交付货物，则由成交供应商向采购人支付合同总价的10%的违约金。

10.2成交供应商逾期交付货物的，处以人民币5000元/天的罚款，超过10天未完成交付，采购人有权解除采购合同并没收履约保证金并上报行政主管部门。

10.3成交供应商所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收设备。成交供应商向采购人支付货款总额的5%的违约金。

10.4如经成交供应商两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，采购人有权退货，成交供应商退回全部货款，并按本项第3款处理，同时，成交供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。

10.5成交供应商所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对采购人违约，违约金按本项第3~4款执行。

11、特别说明

11.1成交供应商施工水电费结算要求:施工用水、用电应由成交供应商自行承担，按照市价计费。

11.2提供的服务均应符合现行国内和行业相关标准。

11.3成交供应商不得转包、分包，也不接受挂靠公司。如响应供应商提供虚假资料，一经发现立即解除合同并报采购监管部门。

审批意见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： 审核通过！ （章） 项目负责人（签字或盖章）： 2023年4月 日 |
| --- | --- |