
技术要求
	一、演播录播教室系统设备

	1、录播设备

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	4K录播一体机
	1
	台
	1、主机架构：录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作；
2、整体设计：内置嵌入式正版操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂；
3、视频输入接口：支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR；
4、视频输出接口：支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口；
5、音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口；
6、具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口；
7、主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键；

8、主机采用≤24V供电；
9、存储容量：配置≥2T硬盘；
10、视频接入：支持≥6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮；
11、协议支持：支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动；
12、整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能；
13、设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能；
14、为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。

	2
	嵌入式录播系统
	1
	套
	（一）录播系统模块：
1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等；
2、为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换；
3、视频采集：支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放；
4、音频编码：支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等；
5、直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能；
6、视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态；
7、分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长；
8、支持配合图像识别设备实现人脸识别功能；
（二）智能导播系统模块
1、支持网络导播与本地导播导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作；
2、支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接；
3、支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景；支持VGA锁定功能；
4、提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合；
5、支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效；
6、支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置；
7、支持自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置；
（三）互动系统模块
1、互动：内置互动系统支持多点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示；
2、支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示；
3、通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能；
4、授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看；
5、支持会议互动模式和双师互动模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面；
6、互动网络管理：网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack算法，实现快速选择性补包，实现音视频抗丢包率30%以上。双向互动过程中，在低带宽下可实现1080P画质；
7、互动创建：支持手机号完成互动账号的注册、密码修改，支持“一键式”创建互动房间，支持通过会议房间目录或房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密；
8、授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态；
9、课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。

	3
	高清云台摄像机
	3
	台
	1、图像传感器：不小于1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥207万像素；
2、焦距：不低于f=4～88mm；光圈：不低于F1～F2；光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍；
3、视场角：不低于59°～3°,水平范围：不低于-170°~+170°；云台转动垂直范围：不低于-30°～+90°；水平转动速度：不低于1°～100°/秒；垂直转动速度：不低于1°～69°/秒；
4、聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5、快门速度：不低于1/1-1/10,000秒；
6、增益：需支持自动/手动；
7、白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式；
8、曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能；
9、信噪比：≥50dB；
10、数字降噪：需支持2D/3D；
11、需支持背光补偿、宽动态；
12、预置点数目：≥255个；
13、SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50；
14、网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF；
15、需支持双码流；
16、接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口；
17、在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象；
18、集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析；
19、控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485；
20、电源：≤DC12V，功耗：≤20W；
21、产品采用耐腐蚀技术处理，进过盐雾检测时间不小于48小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹；
22、为确保产品耐高低温性能，进过检测时间不小于8小时，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作；
23、为保证系统稳定性及兼容性，与4k录播一体机为同一品牌。

	4
	智能交互黑板
	1
	套
	（一）整体设计要求
1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。
2.整机主屏采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。主屏及两侧副屏均支持普通粉笔直接书写。两侧副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。
3.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

4.整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。

5.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

6.整机内置≥2.0声道扬声器，10W高音扬声器2个，20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。

7.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。

8.整机支持标准、听力、观影三种音效模式调节。整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。

9.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 

10.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

11.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

12.整机全通道快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。

13.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。

14.整机具备自动节能功能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。

（二）整机触摸屏参数要求
1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控，触摸分辨率≥32768×32768。

2.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

3.支持Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

4.支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。

5.触摸屏在照度100K LUX环境下仍能正常工作。

（三）整机安全性能要求
1.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。

2.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
3.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。

4.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

（四）整机嵌入式系统要求
1.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

2.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

3.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 

4.在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（五）内置电脑模块要求（配置及性能不低于）：
1.主板采用H410芯片组，搭载Intel酷睿系列10代i5CPU。

2.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。

3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 

4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。

5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

6.具有标准PC防盗锁孔。

7.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

	5
	指向性话筒
	6
	支
	1、单体：背极式驻极体；
2、指向性：心型指向/超心型指向；
3、频率响应：50Hz-16kHz；
4、灵敏度：-45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)，灵敏度高，失真小，动态范围大；
5、输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at1 kHz)；
6、负载阻抗：1000Ω； 
7、使用电压：48V电源；
8、单体尺寸：Ø22×278mm；
9、清晰的人声拾音；
10、幻象电源供电方式；
11、内置晶体管放大器；
12、配弹簧传输线；
13、连接端：XLR三针。

	6
	数字音频矩阵
	1
	台
	1、音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入8个麦克风,并为麦克风提供48V幻象供电，采用PC软件通过网络对设备参数进行调节；
2、自带操作软件，直观、图形化软件控制界面；
3、音频输入：支持8路话筒/线路输入，4路立体声输入；
4、音频输出：4路线路输出；
5、采样率：48kHz，A/D、D/A转换；
6、采用高速DSP处理芯片；
7、智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
8、全功能矩阵混音功能。

	7
	无线话筒（带领夹）
	1
	套
	1、接收机
工作频率：UHF 640-690MHz；
信道数量：200；
调制方式：FM；
频率生成方式：PLL锁相环频率合成；
接收方式：超外差二次变频；
导频方式：数字导频；
接收灵敏度：-96dBm；
音频响应：30Hz-18KHz；
谐波失真：0.5%；
音频输出方式：平衡、非平衡；
音频输出阻抗：600Ω±10%；
综合失真度：＜0.5% @1KHz；
工作电源：DC 12V/1A；
功耗：10W；
2、发射机
工作电源：2*AA（1.2V或1.5V）；
工作频率：640-690MHz；
频率稳定度：±1ppm；
最大发射功率：10dBm；
调制方式：FM；
频率生成方式：PLL锁相环频率合成；
话筒类型：高保真动圈式；
话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz；
频率响应：30Hz-18KHz；
拾音极性：心型指向性；
拾音方式：动圈式；
工作电流：100mA；
3、腰包
工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池；
电池使用时间：≥8小时；
工作频率：640-690MHz；
最大发射功率：10dBm；
音频频率响应：60~20KHz。

	8
	功放
	1
	台
	1、额定功率：立体声2×60W/8Ω；
2、频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB；
3、额定输入灵敏度：线路-12dB±1dB  话筒-34dB±1dB； 
4、失真度：0.5%；
5、信噪比（话筒关闭、音调平直）：80dB；
6、额定电源电压：交流220V/50Hz。

	9
	音箱
	2
	台
	1、额定/峰值功率：60W/120W；
2、额定阻抗：8Ω；
3、特性灵敏度：≥88dB/w/m； 
4、输出声压级：≥113dB/W/m(Continues)，120dB/W/m(Peak)； 
5、额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz； 
6、辐射角度（H×V）：90°×50°； 
7、扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1。 

	10
	图像跟踪一体机   
	1
	台
	1、采用标准19英寸机架式安装；
2、主机采用低功耗无风扇设计，不大于DC24V安全电压供电；
3、主机前面板采用单键式极简设计，简约实用，环保智能；
4、具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备；
5、具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯；
6、集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。

	11
	图像跟踪系统
	1
	套
	1、支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学。即可实现老师、学生多人识别；
2、可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果；
3、采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果；
4、具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响；
5、系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄；
6、系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统；
7、系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面；
8、系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性；
9、系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪；
10、系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换；
11、支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能；教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域；
12、系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置；
13、支持不少于两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式；
14、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；
15、支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面；
16、支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄；
17、系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数不少于0～100可调，实现摄像机加速追踪人物；
18、系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节；
19、系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节；
20、系统支持在线升级更新。

	12
	跟踪半球
	2
	台
	1、传感器类型1/2.8英寸CMOS；
2、像素200万，最大分辨率1920×1080； 
3、扫描方式逐行扫描；
4、信噪比＞56dB； 
5、镜头类型定焦，镜头焦距2.8mm，镜头光圈F2.0，光圈控制固定光圈；
6、视场角水平106°×垂直55°×对角126°；
7、视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；视频帧率50Hz：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps);60Hz：主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps)；视频码率H.264：32Kbps～6144Kbps；H.265：12Kbps～6144Kbps； 
8、支持宽动态；
9、网络接口1个（RJ-45网口,支持10M/100M网络数据）；
10、供电方式DC12V。

	13
	桌面式触摸面板
	1
	个
	1、采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用；
2、支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作；
3、支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 
4、支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择；
5、支持一键开启，与一键关闭的操作；
6、支持对摄像机进行预置位选择。

	14
	组合式键盘
	1
	台
	1、系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接；
2、为便于导播控制，键盘内置10英寸液晶触摸显示屏，可实时显示本地导播预监画面，并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能。可单独使用，完成导播控制；
3、支持直播按键6个；备播按键6个；
4、支持画面布局、台标按键5个；
5、录制导播功能按键不少于6个，包括：开始、暂停、停止、自动、手动、VGA锁定等；
6、配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作；
7、可通过切换杆对主备播画面进行切换；
8、可通过切换按键进行无特效切换；
9、可通过切换按键进行特效切换；
10、支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个；
11、支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机；
12、具备声音大小调节功能；
13、接口：RS 232*2、VGA*1、USB*3、RJ45*1、供电插座*1。

	15
	时序电源控制器
	1
	台
	1、整机功率：15A；
2、单路功率：13A；
3、继电器功率：30A；
4、输出路数：8路受控，2路直通；
5、USB输出：5V1A；
6、显示方式：≥2.4寸显示屏；
7、通讯方式：Rs232，网口；
8、级联数：255台；
9、波特率：2400-4800-9600-19200；
10、电源线规格：3*2.5mm²。

	16
	资源管理平台
	1
	套
	（一）开放平台
1.统一认证管理 
（1）支持用户的集中和统一管理，对各类应用进行认证集成，对用户提供统一的电子身份，支持统一的用户认证方式。
（2）支持单点登录，用户登录平台后，可直接访问已授权的应用系统或模块，无须重复登录即可在应用间进行切换。
（3）基于分级授权可有效控制用户对不同系统的访问操作权限，统一认证服务通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计，保证系统整体安全性、可靠性和易用性。
2.统一数据标准 
（1）支持建立各应用系统沟通和对外服务的统一接口标准和服务标准，实现数据格式定义、数据映射、数据转换、业务流程定义与运行、消息封装、路由、传输等具体服务。
（2）提供开放的接口程序，满足多种软件开发工具及不同操作系统通过接口程序进行数据交换需求。
（3）具有数据安全管理功能，保障关键数据的安全传输。
（二）平台管理
1.数据看板 
（1）为学校管理者提供教育信息化和设备应用数据。
（2）支持查看已使用设备的教室、班级、设备数量，均可查看今日新增和累计数量。
（3）支持查看教师教学情况，可查看新增和累计的教师数量以及教师备授课数据。课前数据显示演示资源、课堂练习和微课录制数量；课中数据显示互动课堂数量；课后数据显示布置任务和批改任务的数量。
（4）支持查看学生学习情况，可查看新增和累计的学生数量以及学生参与学习的数据。课前预习数据显示累计次数、按时完成的次数以及超时完成的次数；互动课堂数据显示累计次数、累计人次以及互动总时长；课后任务数据显示累计次数、按时完成次数以及超时完成次数。
（5）支持查看名师教研情况，可查看教研室创建数量和参与人次、协同备课次数及备课成果数、教学研讨次数及参与人次、在线听评课次数及课程数、评比活动数量及作品数。
（6）支持查看名校课程情况，可查看名校数量、直播课程数量、学习课程数量以及访问量。直播课程数量支持教学、教研、讲座数量的统计；学习课程支持课例和微课数量的统计；访问量支持直播课程和学习课程数量的统计。
（7）支持查看专递课堂情况，可查看专递组、专递课程、授课教师和参与学生的数量。
（8）支持查看已安装设备总体情况，可查看总设备数、总开机时间、总/平均开机次数、平均运行时间等。
（9）支持查看智慧黑板、交互智能平板、录播一体机以及学习平板等设备的详细情况，包括今天新增数量、累计数量、累计使用次数、累计使用时长等，还可查看设备分布情况、设备使用率、设备使用时长、设备使用时长排行榜等。录播设备支持按照本周、本月和本年在线状态、录制状态、直播状态和互动状态的统计。
2.角色管理 
支持对角色数据的操作，包括创建、删除、修改、查询等。可创建多个角色并为每个角色赋予不同权限。权限包括资源目录的创建，资源审核的通过、退回、上架、下架、上报、撤回；学期校历的新增、修改、查看；教研组的新增、修改、查看、删除、导入、导出；课程的新增、修改、查看、删除、导入、导出，教师的新增、修改、查看、删除、导入、导出；班级的新增、修改、查看、删除、导入、导出；学生的新增、修改、查看、删除、导入、导出，排课的新增、修改、查看、删除、发布；角色的新增、修改、查看、删除；年级的新增、修改、查看、删除；学科的新增、修改、查看、删除；教学楼的新增、修改、查看、删除；教室的新增、修改、查看、删除、导入；设备的新增、修改、查看、删除；部门的新增、修改、查看、删除；职位的新增、修改、查看、删除等；关联组的修改、查看等。
3.关联管理 
支持学校管理员设置校内班级加入关联组，用以完成远程互动教学。
4.学制管理 
支持对本校开展的学科、涵盖的年级进行管理配置。
5.资产管理 
支持对学校资产进行管理，包括教学楼、教室、设备等。
6.操作记录管理 
支持查看所属权限内的用户操作记录，以防止数据误删等毁灭性操作，保障平台数据安全。
（三）专递课堂管理
支持按月呈现已创建的课程列表，可快速切换至上月、下月。
（四）教研管理
1.教研室 
（1）支持所有教师创建教研室，创建时支持设置加入教研室的权限。
（2）支持人员管理，创建者可踢除成员、邀请成员，成员可主动退出。邀请人员时支持生成邀请链接。
（3）可使用共享资料模块、教学研讨模块和协同备课模块（创建者可设置模块权限）
2.教学研讨 
（1）支持教研室内教师创建教学研讨活动，可以设置参与研讨权限，研讨权限支持自由参与研讨和教研室成员参与研讨。
（2）支持创建研讨，可对研讨主题、研讨时间、研讨说明、添加资源、学段、学科进行设置，其中添加资源可以添加不超过10个本地资源和云端资源。
（3）上传教研共享资料时支持设置文件收藏和下载的权限设置。
（4）支持对活动资料共享和收藏。
（5）支持我的研讨，展示本人账号下参加和创建的教研活动，参加研讨时支持本地教研文档的上传。
3.协同备课 
（1）支持教研室内教师创建协同备课，可对教研室外人员加入权限做设置。
（2）支持共同编辑，可按照备课模板进行协同备课操作，创建者可以管理备课内容，支持对学习目标、教学重难点、教学时间、添加资源、教学过程、添加课件和教学反思的编辑，其中可以手动输入学习目标、教学重难点，也可以添加已编辑好的附件；添加的课件支持多种文件格式，平台可自动转化成PDF等格式。支持学习目标、教学重难点、添加资源和教学时间的设置，支持指定人员编辑某部分内容。
（3）支持将备课结果导出为word等文档，备课课件支持下载到本地。
4.共享中心 
（1）支持教研室上传资料，自动收集教学研讨中和协同备课中共享的资料。
（2）支持上传文档、视频、微课、音频、图片。
5.评比活动 
（1）支持校级管理员创建评比活动，支持设置评比时间阶段、合作单位、允许参比范围、参比人数上限、赛制分组、评比方式、评分标注、评委认定、每人限制上传数量、奖项设置和活动明细等。
（2）评比活动的评比方式支持打分评比和投票评比，打分评比支持评分标准和评委的简历制定；投票评比支持每位用户可投票数的设定，以及可为同一选手可投票数的设定。
（3）支持展示全部评比活动列表，可对活动状态以及活动种类进行筛选。
（4）支持评委进入评比页面显示评比内容、评分标准。参比人员显示活动状态，可上传参评作品。
（5）支持区分我参加的与我评审的，对参与的活动和评比的活动进行记录，支持评比内容回顾。
6.在线听评课 
（1）支持校级管理员创建听评课主题，支持对听评课模式、评委认定、分值评价、星级评价、结束时间以及过期是否可见、每人上传课程数量进行设置。
（2）支持参与活动的教师查看参加听评课主题列表，可以直播、录播课形式参与听评课，支持查看其余参评教师已上传的课程，并进行留言讨论。支持查看评委给予自己上传课程的打分与打分详情。
（3）支持评审教师根据已设定的规则评价此主题下已上传的课程。
（五）课程管理
1.数据统计 
支持所有小学名校数量的统计；支持所有教学、教研、讲座直播课程数量的统计，支持所有课例、微课学习课程的统计，支持直播课程、学习课程访问量的统计。
2.名校风采 
（1）支持查看全国的学校列表，可进入查看学校对应的主页。
（2）学校主页包括学校简介、直播课程、学习课程，统计访问量的统计。
（3）支持检索功能，支持按省市区县、学段（小学）进行筛选。
（4）支持登录后用户进入各个校级平台，可查看各学校各栏目中的课程。
（5）学校直播课程中支持直播中、未直播、已结束和全部课程的显示，其中直播中的课程支持查看直播视频，直播支持分享、点赞和发表评论，支持直播课件的下载。
3.直播课程 
（1）支持查看学校内所有可看的直播课程列表。
（2）支持查看直播课程详情，包括课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。
（3）支持个人空间创建直播，支持前台入口跳转至个人空间中的创建直播页面。
4.学习课程 
（1）支持查看所有学校公开可见的课程列表。
（2）支持查看课程详情，包括展示课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。用户登录后可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。
（3）支持进入个人空间上传课程，支持前台入口跳转至个人空间的上传页面。
5.课程审核 
（1）支持上级管理员对下级管理员提交的课程进行审核和上报。
（2）支持学校管理员审核该校教师上传的课程，可对课程进行通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程校内账号登录可见，可继续向区域管理员进行上报。
（3）支持区域管理员审核该区域内学校管理员上报的课程，可对课程进行审核通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程区域内账号可见，可继续向超级管理员进行上报。
（4）支持超级管理员审核全国的区域管理员上报的课程，可以对课程进行审核通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后课程视频全国可见。
（六）班级管理
1.班级列表 
支持教师查看任教的所有班级概况，包括班级号、学生人数、班级课表等。
2.班级表现 
支持教师按时间和年级查询班级评价数据，包括各班所得总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。
3.个人表现 
支持教师按时间、年级、班级查询学生评价数据，包括学生评价总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。
4.班级详情 
（1）支持显示班级内教师和学生列表，教师显示头像、任教学科和姓名，学生显示头像、学号和姓名。
（2）支持对单个或多个学生进行评价，分为表扬和待改进两大类。
（3）支持对学生进行分组，最多可分24个小组。每个小组的名称和成员可自行设置和挑选，已入组成员也可移动到其他小组或删除。
（4）支持显示所有小组的名称、总人数及成员。
（5）支持对学生的账号密码进行重置。
（七）教务管理
1.学期校历管理 
支持教务人员对学期进行管理，对作息时间和校历进行设置和修改，其中校历可修改学年学期、开学日期、结束日期以及批注信息；作息时间支持添加上午大课间、下午大课间、晚自习等。
2.教研组管理 
支持教研组信息的管理与维护，包括教研组列表、新增、搜索、编辑、删除、导入和导出，其中新增支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践等学科的选择；搜索支持关键字模糊搜索。
3.课程管理 
支持课程信息的管理与维护，包括课程列表、新增、搜索、编辑、删除。新增课程时支持教研组、年级、课程名称、周课时和排课优先级的设置，其中排课优先级支持优先、次优先、不优先的选择。
4.教师管理 
（1）支持按学校对教师信息进行管理与维护。
（2）支持单个教师用户的新增、修改、删除及教师用户信息的批量导入、批量导出。支持教师帐号重复性检测、手机绑定、科目绑定。
（3）支持按照姓名、手机号、工号、部门、职位、角色、性别、教研组新增教师。支持按照姓名、手机号进行查询。
（4）支持分配教师用户所属班级、教研组、部门等机构信息和权限管理。
5.班级管理 
（1）支持添加班级信息，包括班级信息的新增、编辑、删除、查询、批量导入和导出等。
（2）支持通过班级名称、年级、教学楼、楼层、班主任对班级列表进行搜索。
（3）支持给班级指定班主任和任课教师。
6.学生管理 
（1）支持按学校对学生信息进行管理与维护。
（2）支持单个学生用户的新增、修改、删除及学生用户信息的批量导入、批量导出。
（3）支持按照姓名、年级、班级、学籍号、手机号、性别等新增学生。支持按照年级、班级、姓名、学号进行查询。
7.排课管理 
（1）支持教务管理人员按学期对整个年级或个别班级进行排课。
（2）支持自动排课。仅需选择年级或班级，无需指定任课教师和上课教室，无需设置禁排、预排规则即可轻松排课。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持设置预排规则，可按班级对课程进行固定时间、课节的安排。
（3）支持手动排课。支持为每个课程手动分配上课教师，可按账号或职称搜索教师。支持为每个课程手动分配上课教室。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持按班级对课程逐个进行时间和课节的安排，同时可对已安排的课程进行对调和重置。
（4）支持教务人员对已发布的课表进行调课，支持按照班级调课，可显示调课记录。调课成功后会自动通知到涉及到的班级全体教师和学生。
（5）支持不同维度查看课表，包括班级课表、教师课表、教室课表、学生课表和总课表，发布后管理者、教师、学生可在平台和手机APP上查看。
（6）可按班级查看教师周课时数。
（八）校务管理
1.支持校领导创建各级职能部门，并指定上级部门、分管领导、部门负责人、部门成员。
2.支持创建职位，可自定义职位名称。
3.支持对职工进行管理，可新增、删除职工，也可将全部职工名单进行导入和导出。
4.支持对教职工按姓名、手机号、部门、职位等进行查询，同时支持将搜索结果导出。
（九）资源管理
1.平台资源 
（1）通过云端提供备课资源服务。
（2）备课资源符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 
（3）备课资源与多地教材相配套（其中语文、道德与法治为教育部统编教材），学段涵盖小学，学科至少包括语文、数学、英语、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践。
（4）备课资源采用同步教材和知识点两种方式进行编排，教师可根据学段、学科、版本、章节、知识点、类型、时间等进行筛选。
（5）备课资源类型至少包括课件、教学设计、试题试卷、学案、素材、视频、备课综合、同步练习、电子教材。其中课件包含与人教版教材配套的详细教材解读内容，以及配套训练内容。试题试卷至少包括每日作业、一课一练、开学考试、入学测试、月考、期中、期末、学业、联考、调研、单元测试、竞赛、真题、专题汇编、自主招生、模拟预测；素材资料可分为音频素材、图片素材、其他素材；备课综合可分为教案和课件综合、教案课件测试综合、其他类型综合。
（6）备课资源文件格式涵盖DOC、JPG、PPT、PDF、MP3、MP4等所有主流文件类型。
（7）课件资源可覆盖小学的全学科，总量不少于20万个；试卷涵盖小学的全学科，总量不少于12万套；微课视频不少于2万节。
（8）提供专辑资源，包括同步备课、知识点专题、模拟、摸底、预测、试题汇编等。
（9）备课资源支持查看学科、年级、教材版本、教材章节、类别、文档格式、文件大小、上传时间、简介、下载量等。
（10）备课资源支持浏览、下载、收藏、分享等操作，方便教师使用。
（11）备课资源支持按上传时间、浏览量、下载量进行正倒序排列。
（12）支持教师将多渠道提供的资源、个人空间内资源或本机上的资源推送给其他教师参考使用，也可推送给全体或单个学生进行课后自主学习。
（13）实现国家平台资源、区域资源、校本资源、本地资源和其它渠道资源的接入，教师可自由选择使用。
（14）支持校、教师两级资源建设体系，支持资源按照年级、学科进行统一规范管理。支持校本资源库的自定义目录创建、专属资源上传及审核。教师可以将个人资源一键共享到校本资源空间，供本校其他教师浏览和使用。
（15）备课资源支持更新服务，且日均更新不少于1000套。
2.区域资源 
（1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。
（2）区域资源库为区域提供对本区域各类教学资源的存储，包括区域内学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。
（3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。
（4）支持区域内学校将优质校本资源分享区域资源库存储，提供区域课程资源的分享、获取和使用。
（5）支持对学校分享的资源进行审核，审核通过后方可在区域资源库中展示。
3.校本资源 
（1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。
（2）校本资源库为学校提供对本校各类教学资源的存储，包括学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。
（3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。
（4）支持本校教师将个人的优质教育教学资源分享校本资源库存储，提供校本课程资源的分享、获取和使用。
（5）支持对教师分享的资源进行审核，审核通过后方可在校本资源库中展示。
4.个人资源 
（1）支持教师对个人的资源进行上传、存储和管理，能实现教师在个人资源库新建文件夹储存资源，能实现教师对同步教学资源、学校校本课程资源收藏。
（2）支持系统对教师上传的资源进行自动归类，方便教师检索，归类的类型包括：演示文稿、文本、图片、视频、音频等。
（3）支持教师将个人上传的资源分享至校本资源库、区域资源库和平台资源库，经审核后进行展示。

	17
	服务工作站
	1
	台
	配置及性能不低于：
1、处理器：E5-2680V4(35M/2.4GHz/14C/120W)；
2、芯片组：英特尔®C612芯片组；
3、内存类型：DDR4ECC-R；
4、内存大小：16G；
5、硬盘类型：3.5寸SATA硬盘；
6、硬盘大小：4T；
7、网络控制器：千兆自适应以太网控制器（RJ45接口）；
8、显卡：Aspeed AST2400 BMC；
9、后面板接口：1×VGA、1×COM、4×USB（2×USB2.0，2×USB3.0）、2×RJ45网口、1×RJ45管理口；
10、前面板接口：2×USB2.0；
11、外形尺寸：1U机架式/D×W×H：660mm×433mm×43.5mm；
12、交流电源输入：110V-240V，47～63Hz。

	18
	千兆交换设备
	1
	台
	24口百兆/千兆

	19
	机柜
	1
	套
	19英寸/22U

	20
	▲预监电视
	1
	台
	42英寸侧墙安装预监电视

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	21
	LED时钟
	1
	套
	教室后方配备超薄LED屏。实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。

	22
	学生桌
	36
	张
	根据录播室尺寸定制

	23
	学生椅
	36
	把
	根据录播室尺寸定制

	24
	多媒体讲桌
	1
	套
	根据录播室尺寸定制

	25
	▲导播终端
	1
	台
	配置及性能不低于：
1、CPU：≥Intel酷睿i5-12400；
2、主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1；
3、内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位；
4、硬盘：≥512G M.2接口NVMe固态硬盘；
5、显卡：集成高性能显卡；
6、声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个麦克风接口，后置1个音频输出接口；
7、网卡：集成RTL8111GN千兆网卡；
8、电源：≤180W节能电源；
9、键盘和鼠标：原厂同品牌键盘、鼠标；
10、接口：前置2个USB3.2 Gen1接口;后置2个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口；
11、操作系统：原厂预装正版操作系统；
12、显示器：≥21寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，与主机同一品牌；
13、机箱：机箱体积≤10L。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	26
	中控室监听音箱
	1
	套
	配置及性能不低于：
1、声道2.0多媒体音箱； 
2、功率RMS 8W×2（@fo=1kHz,THD=10%）；
3、阻抗20k欧姆；
4、信噪比≥80dB(A计权)；
5、灵敏度360mV；
6、防磁功能支持；
7、音箱控制音量,超低音旋钮调节；
8、扬声器单元低音单元：4英寸陶瓷纸盆，防磁设计、高音单元：3/4英寸PV膜球顶高音扬声器，防磁设计；
9、接口双立体声RCA接口，A口高音提升。

	27
	中控室操作台
	1
	套
	根据观摩室尺寸定制

	28
	观摩室桌
	1
	张
	根据观摩室尺寸定制

	29
	观摩室椅
	5
	把
	根据观摩室尺寸定制

	30
	▲柜机式制冷设备
	2
	台
	配置及性能不低于：
1、制冷量：7210w；
2、制冷功率：2090w；
3、噪音：高档风41dB。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	31
	系统集成
	1
	套
	包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等

	2、演播设备

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	手持式摄录一体机
	2
	台
	4K专业摄像机；带HDMI输出；分辨率≥3840×2160/59.94P，50P，29.97P，25P；1920×1080/59.94P，50P，59.94i，50i，29.97P，25P；含镜头罩、眼罩、等配件。

	2
	电池套装
	2
	套
	两电一充套装
标准电压：14.4V；限制电压：16.8V；使用温度：-20℃-60℃

	3
	摄像机包
	2
	个
	与摄像机配套。

	4
	摄像机储存卡
	2 
	张
	1、与手持式摄录一体机配套使用；
2、≥128GB SDXC存储卡最长记录约300分钟高标清素材；
3、读取速率≥200M/S，写入速率≥95M/S，可反复擦写，读取方便。

	5
	光纤HDMI线
	2 
	根
	≥10米光纤HDMI，≥4K 60Hz高清线。

	6
	三脚架遥控套装
	2 
	套
	液压阻尼系统；承重：5Kg；摄像机固定：快拆式固定板；最大高度：150cm；最小高度：75cm、含遥控手柄。

	7
	提词器
	1
	套
	1、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版；支持txt、rtf、word等格式文本；
2、清晰度高，字迹清晰；可台内外联网；可与文稿摄像方式联用，组成二合一型；适用于各电视台演播室的录、直播节目需要；
3、文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言；而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言；系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性；
4、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50％；软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观；有一个回监液晶监视器，可以输出最终监看信号；含三脚架，19寸液晶显示器\题词器专用进口反射罩\进口镀膜玻璃\套题词器软件。

	8
	▲提词器终端
	1
	套
	配置及性能不低于：
1、CPU：≥Intel酷睿i5-12400；
2、主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1；
3、内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位； 
4、硬盘：≥512G M.2接口NVMe固态硬盘；
5、显卡：集成高性能显卡；
6、声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个麦克风接口，后置1个音频输出接口；
7、网卡：集成RTL8111GN千兆网卡；
8、电源：≤180W节能电源；
9、键盘和鼠标：原厂同品牌键盘、鼠标；
10、接口：前置2个USB3.2 Gen1接口;后置2个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口；
11、操作系统：原厂预装正版操作系统；

12、显示器：≥21寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，与主机同一品牌；
13、机箱：机箱体积≤10L。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	9
	无线领夹话筒
	2
	套
	（一）接收器参数
1、振荡器类型：晶体控制PLL合成器；
2、接收类型：真分集式；
3、频率响应：23Hz至18kHz（典型、UC、U、CE、LA、CN、E、KR型号）、40Hz至15kHz（典型，J型号）；
4、信噪比：60dB（1kHz正弦波，5kHz调制）；
5、音频输出接口：3.5 mm直径3极迷你插孔，外部连接；
6、监听耳机输出接口：3.5mm直径迷你插孔；
7、电源要求：DC 3.0V（两节LR6/AA型碱性电池）；DC 5.0V（由USB Type-C连接器提供）；
8、续航时间：≥6小时；
（二）发射器参数
1、振荡器类型：晶体控制PLL合成器；
2、接收类型：真分集式；
3、指向性：全指向；
4、输入接口：3.5mm直径3极锁定迷你插孔；
5、电源要求：DC 3.0V（两节LR6/AA型碱性电池）、DC 5.0V（由USB Type-C连接器提供）；
6、续航时间：约8小时。

	10
	调音台
	1
	套
	1、话筒：6路；
2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）；
3、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）；
4、输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4；
5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1；
6、母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）；
7、USB音频：USB音频2.0兼容采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit；
8、幻象电源电压：+48V；
9、内建数字效果：24编程。

	11
	监听耳机
	1
	只
	1、频响范围：21-18000Hz；
2、阻抗：24欧姆；
3、接口类型：直型；
4、灵敏度：108dB；
5、声压：108dB；
6、线长：≥3m；
7、线型：双边等长线；
8、音频接口：3.5mm/6.3mm立体声插头。

	12
	监听音箱
	1
	套
	1、声道：2.0多媒体音箱； 
2、功率：RMS 8W×2（@fo=1kHz,THD=10%）；
3、阻抗：20k欧姆；
4、信噪比：≥80dB(A计权)；
5、灵敏度：360mV；
6、防磁功能：支持；
7、音箱控制音量,超低音旋钮调节；
8、扬声器单元低音单元：4英寸陶瓷纸盆，防磁设计、高音单元：3/4英寸PV膜球顶高音扬声器，防磁设计；
9、接口：双立体声RCA接口，A口高音提升。

	13
	一体化虚实演录播主机（含系统软件）
	1
	套
	配置及性能不低于：
（一）硬件部分：
1、为保证系统的兼容性和拓展性，主机采用X86架构设计，不接受嵌入式架构设计方式；
2、产品方便携带，采用一体化设计，需包含至少两块显示屏，每块显示屏需≥17.3英寸，一个用于预监信号，一个用于显示操作界面，操作界面需支持触摸操作；
3、视频输入接口：不少于4路3G-SDI高清视频输入，不少于1路HDMI输入；视频输出接口:不少于1路HDMI输出，不少于1路3G-SDI输出；
4、音频接口：支持不少于2路6.35话筒输入，不少于2路RCA立体声输入，不少于1路RCA立体声输出，不少于1路3.5mm音频输出；
5、其它接口：不少于4路USB3.0接口，不少于2路USB2.0接口；不少于1路千兆网口；
6、电脑配置：CPU不低于I7八代六核心；内存不低于16G；采用固态+机械双硬盘设计，固态硬盘不低于120G，机械硬盘不低于2T；显卡显存不小于6G。
（二）软件部分：
1、为方便导播人员的监看和导播操作，系统采用一体化双屏设计，其中一块屏显示监看画面，另一块屏显示导播操作界面；                                                                                                                                                                                    2、为便于导播人员使用，导播操作界面支持触摸操作和外接键盘两种操作方式；
3、系统同时具备PGM和PVW画面，PGM和PVW画面支持不少于10路信号源的混合切换，支持直切和自动切换，自动切换时支持不少于14种切换特效，特效至少包含：淡叠、推像、划像、爆炸、球形变形、碎块、圆柱变形等，切换特效支持切换时间选择和自定义时间选择；
4、视频监看窗口具有视频信号选择功能，可以选择监看摄像机、网络、DDR、字幕、虚拟等不同的信号源；
5、为了提高系统的兼容性，系统具备2路网络IP信号监看，每路网络IP信号可以支持不少于4路RTMP、UDP协议的网络视频流；
6、DDR信号支持快慢动作播放视频，慢动作支持慢放百分比的调节，快放支持1倍速和2倍速的播放，同时DDR中播放的视频支持入点出点的设置，即：一段较长的视频中可以支持其中一部分视频的播放；
7、字幕信号同时支持三维和二维字幕，支持同时带图文效果的动态字幕、动态台标字幕、倒计时字幕、时钟字幕和跑马字幕等多种形式的字幕，支持实时修改字幕内容，多条字幕可以设置不同的层次同时播出；
8、系统支持多种模式的键叠加功能，可以将任意信号叠加到PGM上，键叠加的模式支持不少于8种预设模式，也可以自定义键叠加中多路信号的位置、大小、裁切和旋转以实现各自占比的调整；
9、系统支持虚拟抠像技术，支持不少于4路信号的同时虚拟抠像处理，可对2路摄像机和2路网络IP视频信号同时做抠像处理；
10、系统支持同时叠加不少于2种不同的真三维虚拟场景，虚拟场景支持无限蓝箱功能，可以对抠像片进行裁边和位移操作，每个虚拟场景支持8个不同的虚拟机位，虚拟机位之间支持直接切换和带轨迹的切换效果；
11、系统支持不少于4路摇臂设置，每路摇臂可以通过加关键帧的方式设置不少于8个虚拟机位按照正向和反向进行机位切换，同时可以添加灯光效果，灯光效果可以跟随机位由亮到暗也可以由暗到亮；
12、系统出厂内置不少于30套不同的真三维教学虚拟场景，实时图像抠像处理并叠加真三维场景后可对三维场景中的三维物件进行隐藏、位移、旋转等操作；三维虚拟场景中可以添加虚拟大屏，虚拟大屏可以显示不少于11路信号源中的任何一路内容；
13、系统支持内置多路软调音台，可对嵌入式音频、模拟音频、本地音频进行调节、支持静音、独立监听、独占输出、左右声道调节等操作；内置音频延迟器，可对音频进行延时处理；
14、系统支持直播功能，支持直播画质的选择，包括：超清、高清、标清、流畅和自定义，码率支持1-20Mbps可选，可以同时将直播流推送到多个地址进行直播，直播无需外接其他设备和平台即可实现局域网的直播；可以支持推送公网直播，设备连接网络，即可将PGM画面推送致公网直播，即可观看直播；
15、系统支持外场连线功能，预制三种视窗场景分别是双视窗、三视窗和四视窗场景，多视窗播出时，可指定某个窗口画面做缩放运动的动画效果；
16、产品应能在低温-10℃～高温40℃环境下正常工作，检验时间不小于8小时；
17、产品采用耐腐蚀技术处理，产品通过盐雾腐蚀试验，试验时间不小于48小时。


1、支持至少11路音频调音；

2、支持至少12路双母线切换；

3、支持推杆切换PGM，PVW信号；

4、支持摇杆控制虚拟机位；

5、支持摇杆控制PTZ云台摄像机；

	6、支持至少4路ME的虚拟机位切换；每路ME不少于8个虚拟机位。

	15
	电脑屏幕采集软件
	1
	套
	IP采集模块可对不少于8路网络IP视频信号做抠像处理。

	16
	现场制作系统
	1
	套
	对摄像机信号实时拍摄的信号做抠像处理，并叠加真三维虚拟场景；具备PGM和PVW画面，支持不少于12路信号源的混合切换，支持直切和自动切换，自动切换时支持不少于14种切换特效，特效至少包含：淡叠、推像、划像、爆炸、球形变形、碎块、圆柱变形等，切换特效支持切换时间选择和自定义时间选择。                                                                                          

	17
	非线性编辑系统
	1
	套
	（一）硬件部分：
专业主板，≥i7 CPU主流配置，≥6G图形显存，≥16G DDR4内存，≥240G系统启动盘，≥2T素材盘，24寸高清监看屏幕*2，主流蓝光光驱*1，非编专用4U工控机箱，专业键鼠*1，专业监听音箱*1，预装正版操作系统。
（二）软件部分：
1、简捷、多元化、人性化编辑
支持素材场景自动分割，并提供最小分割帧数设置。
通过简单分割、普通分割和精细分割素材可快速分割镜头，并提供最小分割帧数设置为方便协作载片、编辑之用。
2、多机位编辑
系统支持多机位编辑功能，利用这一功能用户可方便快捷对不同机位素材进行编辑，并且打点的位置可以任意拉动修改；特殊的音频处理方式，可以直接关掉其他音频只留一轨音频，合并多机位时视频自动放到视频轨1和视频轨2，音频不变。
3、支持多格式混编
支持YUYV、DV25、MPEG1、MPEG2 I、MPEG2 IBP、DVD、MOV、P2、XDCAM、WMV、MPEG4、HDV,3GP，MP4等多种视频格式可以任意混编，实现了跨平台的素材共享
4、支持多故事版编辑
时间线上可以添加多个故事版，多个节目可以同时编辑，故事版之间可以对素材和特技任意调用编辑。
5、支持带Alpha通道的RGBA视频文件
利用这一技术，用户可以方便地对带Alpha通道的RGBA视频文件进行编辑。
6、强大的内嵌和外挂双字幕制作
内嵌字幕和挂接字幕可同时编辑，也可以单独编辑。
两字幕同时编辑为用户提供更全面，更多功能的字幕编辑。
7、高级的色键、亮键抠像
强大的色键、亮键抠像功能在对单纯背景进行抠像时保证高质量视觉效果，即使在复杂的自然背景中抠像，也能保证颜色精确和边缘平滑。
8、直观的特技参数调整
系统所有轨道内、轨道间特效关键帧均能够实现精确到帧的直观调整。还可以通过添加、减少关键帧，更大限度地加大创作编辑的自由度。
9、多种特技混编
提供≥500种的切换特技并支持用户自己创建的特技模板。各种特技效果按照不同的类别分别放在不同的文件夹中。特技使用特技窗进行管理。不同的特技可以同时编辑，在时间线上，用户可以任意创建特技模板。
10、人性化软件界面设计
以人为本，全新设计更加人性化的用户操作界面。操作者可以根据工作需要和个人喜好自由设置所有面板的位置、大小、模块以及模块中按键数量、布局，任意摆放界面。
11、支持双屏双显
根据用户需要，系统提供符合编辑需要的双屏显示，双屏编辑；更方便用户的自由快捷的编辑。
12、网络化非线性编辑
系统完全按照非编网络化工艺流程要求，以网络化数据库管理的节目及素材资源管理策略，全面解决集中式双采集，数据中心化的节目编辑及存储。优秀的网络化非编，组成优秀的非编节目制作网络。
13、多用户管理
可以通过设置用户设置，建立多个用户多管理，通过视频、音频、临时文件路径和用户路径对素材进行分类摆放；各个用户的素材都可以调用。
在用户设置里 可以任意添加用户，删除用户和修改用户。
14、支持三维场景
支持3ds-max导出的三维场景文件，可以在非偏中对场景中的灯光，视角，大小，视点等参数进行调整。可以做为背景和摄录的前景扣像叠合，从而达到虚拟演播室的效果
15、支持速度工具调节速度，支持差值慢动作 
视频支持差值慢动作，并可以使用速度工具无级调节速度，使之和相应的位置对齐。
16、自动添加轨间特技可以选择自动添加轨间特技，选择自动添加轨间特技后，当移动或删除素材时，上下轨的特技都可以跟随特技的位置的改变而改变。
17、支持基于时间线的拍打唱词, 唱词文字内容可以直接在时间线显示。

	18
	▲液晶显示设备
	1
	台
	屏幕尺寸≥28英寸，分辨率支持4K（3840*2160），支持接口：HDMI*1，DP*1，含液晶显示设备支架。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	19
	▲高清液晶监视设备
	2
	台
	配置及性能不低于：屏幕尺寸≥55英寸，USB2.0接口数：2个；HDMI2.0接口数：2个；连接方式：无线/有线；工作电压：220V；待机功率：0.5W；电源功率：130W；屏占比：≥97%；系统：Android；背光方式：直下式/DLED；运行内存/RAM：1.5GB；WIFI频段：2.4G；存储内存：8GB；CPU架构：四核A35；CPU核心数：四核。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	20
	电视机支架
	1
	套
	1、适用电视尺寸：32英寸；39英寸；40英寸；42英寸；43英寸；45英寸；46英寸；48英寸；49英寸；50英寸；51英寸；52英寸；55英寸；58英寸；60英寸；65英寸；70英寸；
2、挂架材质；
3、冷轧钢板；
4、适用电视孔距：600×400范围内（横向×纵向）。

	21
	时序电源
	1
	台
	1、单路功率≥15A 220V/AC；
2、最大功率≥40A-8800W；
3、电源接口：具有≥8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯；≥1路LOOP OUT，≥1路INPUT；
4、控制接口：具有RS232 in≥1，RS232 in≥1；
5、支持≥3种开关方式，包括手动开关、电脑软件、RS232等；
6、采用金属外壳，机架式安装。

	22
	交换机
	1
	台
	1、包转发率；24Mpps，交换容量32Gbps；
2、固定端口：16个10/100/1000BASE-T以太网端口。

	23
	4K HDMI分配器
	1
	台
	1、输入接口：HDMI*1；
2、输出接口：HDMI*4；
3、分辨率：4K@60HZ；
4、电源：5V/1A。

	24
	录制提示牌
	2
	台
	录制提示灯箱、定制、“正在录音、请安静”

	25
	操作台
	1 
	个
	定制、钢木结合、木质桌面

	26
	演播台
	1 
	个
	木质、带LOGO

	27
	安装调试
	1 
	项
	包括设备物流、安装、调试和培训。

	3、绿布及灯光设备

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	便携式移动灯具
	3
	台
	1、额定功率：40W；
2、色温：3200K/5600K；
3、调光方式：遥控调光。

	2
	电动背景轴
	1
	套
	1、输入电压：AC90-265V； 
2、额定功率：50W；
3、背景数量：1-3可选；                       
4、功能按键：上、下；
5、固定方式：可安装于实墙的背景与房顶；
6、工作温度：-10°—25°；
7、组装简便、加厚板材、优质轴管、金属烤漆、无线遥控。

	3
	安装调试费
	1
	项
	

	4、声学结构

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	顶部矿棉吸音板
	80
	块
	矿棉吸音板性能参数：抗菌釉面漆吸音隔音防火隔热涂层覆于表面，密度：500—650kg/m，厚度：6—20mm，吸音率：0.4—0.65/0.55，降噪系数：0.38，反光率：0.85以上，弯曲强度：＞550N，导热系数：≤0.065w/mk，防火等级：A级，防潮系数：RH80、RH90不含石棉和甲醛。

	2
	顶部石膏板造型模块
	21
	块
	定制石膏板造型模块，现场裁切

	3
	金属龙骨
	615
	m
	龙骨外形平整，棱角清晰，镀锌无起皮，耐腐蚀

	4
	乳胶漆
	2
	桶
	品牌抗甲醛，环保乳胶漆

	5
	木龙骨
	700
	m
	外形平整，棱角清晰，脱脂防腐防潮

	6
	布面吸声模块
	26
	块
	高密度A级阻燃微孔纤维吸音板，吸声乐数70.9，防火，防撞

	7
	墙面装饰模块
	14
	块
	烤漆定制，现场裁切

	8
	声学穿孔吸音板
	169
	块
	穿孔吸音板，表面涂层添加防火剂具有舒缓反应,附着稳定,防止火焰蔓延的功能,所用材料都属环保材料透心结构的高压装饰基础板，15+1mm复合吸音板、符合GB8624-2012A级，板面冲微孔处理：微孔直径0.3-0.05mm，双层结构孔，孔直径差值＞5Multiple，单孔深度13mm-3mm，穿孔率＞23%，低频系数＞0.45。

	9
	塑胶地面
	253
	块
	1、总厚度：428mm，数值2.0；

2、耐磨层：429mm，数值0.4；

3、重量：430g/m2，数值3050；

4、防火等级：GB 8624-1997；

5、国家建材测试：GB 18586-2001。

	10
	实木烤漆脚线
	27
	m
	定制实木烤漆

	11
	控制室矿棉吸音板
	80
	块
	矿棉吸音板性能参数：抗菌釉面漆吸音隔音防火隔热涂层覆于表面，密度：500—650kg/m，厚度：6—20mm，吸音率：0.4—0.65/0.55，降噪系数：0.38，反光率：0.85以上，弯曲强度：＞550N，导热系数：≤0.065w/mk，防火等级：A级，防潮系数：RH80、RH90不含石棉和甲醛。

	12
	控制室木龙骨
	42
	m
	外形平整，棱角清晰，脱脂防腐防潮

	13
	控制室聚脂纤维吸音板
	23
	块
	聚酯纤维吸音板，聚酯纤维层涂覆于所述吸音板主体上，吸音板主体为硬聚氯乙烯UPVC制成的基材≥9mm厚度，强度71～100cN/dtex，基础纤维阻燃配比100%以上，符合GB8624-2012 A级，原材料极限氧指数为26~34的改性纤维,低熔点配比为0。

	14
	控制室乳胶漆
	1
	桶
	抗甲醛，环保乳胶漆

	15
	控制室实木烤漆脚线
	24.8
	m
	定制

	16
	控制室化妆台
	1
	个
	定制

	17
	控制室塑胶地面
	80
	块
	1、总厚度：428mm，数值2.0；

2、耐磨层：429mm，数值0.4；

3、重量：430g/m2，数值3050；

4、防火等级：GB 8624-1997；

5、国家建材测试：GB 18586-2001。

	18
	方灯
	5
	盏
	LED节能灯

	19
	筒灯
	31
	盏
	LED节能灯

	20
	软模灯箱
	24
	m
	返光模+专用透光膜+模压，铝边格

	21
	窗帘
	16.4
	m2
	聚酯纤维面料加厚遮光窗帘，含：轨道、四指钩、布带、绑带等配件。

	二、多媒体系统设备

	1、多媒体教学设备

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	云教室虚拟化软件
	57
	套
	1、整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠；
2、云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种；
3、云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用；
4、WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作；
5、可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度；
6、可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原；
7、所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）；能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用；
8、可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行；
9、支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性(Win7，win10)；
10、采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式；
11、需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘；
12、在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用；
13、支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系；
14、需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理；
15、支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务；
16、具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。

	2
	▲教师终端
	1
	台
	配置及性能不低于：
1、CPU：≥Intel Core i5-10500处理器；
2、主板：Intel H470芯片组或以上，1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位；
3、内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位；
4、硬盘：≥256G M.2 SSD+1T机械硬盘；
5、声卡：集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口）；
6、显卡：2G独立显卡；
7、网卡：集成10/100/1000M 以太网卡；
8、电源：≥180W电源；
9、键盘和鼠标：原厂同品牌键盘和鼠标；
10、接口：≥10个USB接口（至少4个USB 3.2 Gen1接口）、2组PS/2接口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口）； 
11、操作系统：预装正版操作系统；
12、显示器：≥21.5寸低蓝光液晶显示器，分辨率1920×1080，与主机同一品牌；
13、安全特性:USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
14、机箱：MATX机箱，7L≤机箱体积≤15L。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	3
	电子教学系统
	57
	套
	（一）整体要求
1.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。
2.采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。
3.防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。
4.文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。
5.与云虚拟桌面无缝集成。
（二）课堂教学
1.教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。
2.教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
3.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
4.视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
5.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
6.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
7.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
8.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
9.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
10.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
11.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用Windows自带的Media Player直接播放。
12.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
13.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
14.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
15.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。
16.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
17.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
（三）教学评测
1.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
（四）课堂管理
1.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
2.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
3.上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
4.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。
5.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
6.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。
7.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
8.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。
9.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。
10.分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
11.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。
12.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
13.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
14.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
15.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
16.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。

	4
	▲学生云终端
	56
	台
	配置及性能不低于：

1、机型：配有提手，配有防盗锁孔和后IO安全盖板；配置可俯仰底座，支持屏幕俯仰、左右旋转；
2、显示屏：≥19.5寸液晶显示屏（分辨率1600×900），标配亮度调节物理按键，标配屏幕开关按钮以实现关屏不关机，带低蓝光护眼功能；
3、CPU：四核CPU且主频不低于3.6 GHz；
4、内存：≥8 GB DDR4内存，双内存槽位，最大支持32GB内存容量；
5、硬盘：≥256GB NVME M.2固态硬盘；
6、显卡：集成显卡；
7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡，内置802.11AC无线网卡和蓝牙；
8、音频设备：集成数字阵列麦克风，内置2×2W音箱；
9、声卡：集成标准声卡；
10、电源：≤120W节能电源；
11、I/O接口：≥6个USB 3.1接口（至少2个前置USB 3.1）、HDMI视频接口，PS/2接口；
12、键盘和鼠标：原厂键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用；
13、操作系统：原厂预装正版操作系统。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	5
	48口交换机
	1
	台
	三层交换机，48个千兆电口，4个SFP千兆光口；交换容量336Gbps，包转发率87Mpps；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持云平台统一管理

	6
	24口交换机
	1
	台
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个千兆电口，4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理。

	7
	网线
	8
	箱
	CAT-6标准的线缆、传输频率为250MHz

	8
	水晶头
	8
	盒
	RJ45

	9
	电脑电源
	57
	点
	2.5平方电源线、6孔插座，线路必须套管，包安装。

	10
	学生翻转电脑桌
	28
	张
	1、桌面材质:桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；甲醛释放量达到国家E1级环保要求；
2、桌腿下脚长度为590mm，桌腿中间为冲孔钢板长度为255mm；
特点：
①腿具有拆装功能，腿里面是钢梁框架（结实实用），外面是装饰条（美观大方）；
②桌脚采用双u型结构焊接而成，使整体稳固度 抗压度 大大提升；
③桌脚中间位置加宽 安装无需再塑钢管部位打孔安装，桌脚中间口走线 ，使整体看起来更加美观整洁；
3、前挡板和门板冲条形孔，达到美观和散热的功能；
4、脚装配尼龙可调脚，耐用防滑；正常使用经久耐用，整体造型设计以人为本，边角圆弧；
5、主机隐藏起来，放在后背板和前挡板中间，底板开走线孔；
翻转器；可选配 19-24寸；
6、整体为冷轧钢板，钢板厚度为≥1.2毫米，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构；
7、尺寸：双人位：1400-1600*700*750mm。

	11
	学生凳
	56
	张
	1、尺寸规格，长*宽*高（MM）约：34*24*45CM
2、材料：钢木结构焊接而成
3、颜色可定制

	12
	智慧升降讲台
	1
	张
	1、尺寸规格，长*宽*高（MM）约：1360×680×（750~950）【±20】；
2、材料：上层桌面采用两块厚度不低于18MM后的木质材料，表面耐磨硬度不低于3H，表面吸塑工艺，桌面颜色支持定制；设计有铝合金固定条；讲桌主体体采用1.2-1.5MM冷轧钢冲压、焊接、打磨成型；
3、桌面一侧尺寸约780x680MM，提供讲座模式教学功能，桌面可以选配一个27以下的显示器支架臂，可选配鹅颈话筒一只，可选配无线充模块一个；
4、桌面另外一侧尺寸约580×680MM，提供演讲模式教学功能；标配电动升降器，可升降桌面高度不低于200MM；配置常开的上下按键及停止按键，调整角度可任意调节，调节交付范围不小于10°，桌面下侧设置铝合金防滑条，方便文稿或笔记本放置，柜体配置一个USB 3.0接口；
5、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间，机柜两侧配置标准机架安装位，设备可堆叠高度8U，可放置音视频设备或教师储物空间，两侧提供设备走线孔；电脑主机有单独的放置空间，不占用8U的机柜空间；
6、前置挡板采用18mm“7”字形木挡板，尺寸约1200×380mm。左侧挡板采用钢木结合结构，木条跟前挡板木条拼接呼应，挡板前面设计一厚度不低于5mm的亚克力安装板，安装订制LOGO；
7、桌底配置6个2.5寸的移动轮（带刹车功能）。

	13
	老师椅子
	1
	把
	1、靠背：采用一体成型665-725*498*11MM厚全新PA尼龙+23%玻纤混合塑料背框；椅背顶腰部长410MM,高度270MM,带腰扣3档任意上下40MM幅度调节,腰条宽度为85MM整体贴合人体脊柱骨背部； 

2、座包为480*480*80MM尺寸大小，内为一次性定型70KG/M3#高密度、高回弹性、定型海绵，带全新PA尼龙座壳长时间外力作用下不易变形，美观；
3、面料：配优质环保网布，柔软弹性大，透气性强  背网采用超透气单层网布，韧性强，耐磨度高，耐脏。座面料高于市场一倍基准面料为特制弹性面料，长时间使用不易磨损，大于15年使用期限内绝不透棉（面料可增加防火，防污、防渗透功能）；
4、扶手：带3D面感固定扶手，扶手高度尺寸为278MM，扶手长度247MM*宽度75-83MM*厚度18MM,一体成型整体尼龙扶手，手感舒适，柔软耐磨，享有椅身整体活动带动；可以随意摆放支撑；
5、脚：#350抛光铝合金五星脚（国际尺寸标准，防摔，防倒等）配ф60mm PA万向脚轮（防断裂）可以随意移动到另一个空间，顺畅、耐用10-15年，4级2.0MMM厚壁气压棒（防爆炸、防行程失灵）可无限多档升降、旋转；
6、底盘：中置倾仰机构底盘，可手动调节旋钮任倾仰锁定功能，可跟据不同性质人使用都手动调节机构带动倾仰力度大小，质量高于BIFMA专业测试标准的20%；
7、轮子：2.5寸(60mm)PA轮由外力驱使其以8-12CPM的速度使脚轮在762毫米的行程内通过有障碍2000次及无障碍98000次的平面往复运动，通过测试后性能完好；
8、气杆：内为氮气减压气体，2.5MM壁厚100-70行程气杆，四级国际准气杆，可升降、旋转，方便各种身高人群适应各种坐姿；
9、特性：再生资源回收率回为40%。

	14
	网络机柜
	1
	个
	1、尺寸：600mm*600mm*1200mm（允许±1%的误差）；
2、容量：22U；
3、材质：SPCC 冷轧钢材；
4、立柱厚度：≥2.0mm 立柱间距：485mm；
5、钢板厚度：≥1.0mm。

	15
	高清多媒体网络中央控制器
	1
	台
	1、网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置；
2、具有≥3进2出HDMI接口 支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持HDCP1.3，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术)；
3、系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等；
4、有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用；
5、可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间；
6、具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新；
7、跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑；

8、支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，可脱离服务器独立工作，实现本地认证和操作记录，实现脱机和联网运行两种方式。

	16
	读卡器
	1
	套
	1、插卡即用，拔卡即走。一卡控制电控门锁、投影仪、电脑、挂幕等设备，IC卡必须能实现定教室，定人、定时启用；
2、具有IC卡远程授权功能。支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享（无需换卡或重新在卡上写入数据）；
3、具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师的IC卡可临时从读卡器上取走（取走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭），以满足两节课连堂等情况（临时取走的时间长度可根据学校实际需求自由设定）。

	17
	中控液晶触控板
	1
	套
	1、屏幕尺寸：≥7英寸；
2、采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板；
3、采用工业级ARM芯片架构、专业系统设计；
4、具有锁定功能，控制中心可根据需要远程对面板加锁/解锁或由老师插卡解锁；
5、可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等；
6、可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按.长按功能设定；
7、可对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等；
8、可设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置；
9、具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能；
10、具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能。
11、具有自动生成动态二维码功能，二维码用于微信开关机、设备报修等；
12、为了产品兼容稳定性，须与多媒体网络中央控制器为同一品牌，便于用户的集控管理。

	18
	数字音频处理器
	1
	台
	1、机架式设备，高度≤1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，采用DSP嵌入式音频处理算法；
2、前面板具有音量指示灯和≥3寸液晶显示屏，用于显示各项参数指标，为了便于调试，前面板具有不低于5个物理按键，前面板需具有一键静音按键；
3、具有≥4路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，支持≥2路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可自由切换；
4、音频输入输出：课件音频输入：支持RCA或3.5mm立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出；
5、具有≥1路升级调试串口，可以使用计算机通过调试软件连接主机进行输入/输出增益、EQ、AGC、降噪、混响级别等参数的配置；
6、可增加配置具有调节音频处理器的液晶面板，≥3.5寸，能实现的功能至少包括：本地讲话扩声静音按钮（能打开和关闭本地讲话扩声，但不能关闭电脑的声音）、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态，且具有指示灯进行分贝数显示功能； 
7、采用数字功放，解析力高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能；
8、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB~+12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥60dB，收敛速度：≥60dB/S；信噪比：≥95dB，信号处理延时<8ms；本地扩声声场不均匀度小于5dB；所有音频处理部分的频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）； 
9、功率放大器的最大输出功率：≥2*100W； 
10、具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果；
11、调试控制接口：支持串口或网口调试；
12、内置DSP处理器，具有高低通、32段参量均衡，精准调节声场均衡；
13、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象需提供通过吊装麦克风实现本地扩音和远程互动的功能；
14、具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除；
15、必须满足学校对教学场景数字化应用的要求，基于网络条件下，教学电脑能快速采集教室吊麦的音频数据实现简易化远程直播授课功能，音频系统在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音；具有回声消除能力，回声消除功能主要是去除音箱回授到麦克风的声音，避免回授声再从本地音箱放出来而引起回声、尾音、多重声音、混响和啸叫等现象。回声消除是课堂教学智能吊麦扩声系统最重要也是最基本的功能，所有设备必须开放测试本功能的输入和输出接口，回声消除功能检验方法：
①电脑的耳机输出口连接音频处理器输入，电脑播放测试音乐信号用以模仿回授信号源；
②在吊麦为中心的直径6-8m范围内，按照授课时的音量说话；
③通过电脑播放音乐，保证教室各测试点的声音强度约为75dB，此时，可以听到从扩音音箱发出的是语音和音乐的混合声音；
④用录音软件在电脑中录下音频处理器经过回声和噪声消除处理后的声音；
⑤播放电脑录下来的声音，录音中只包含本地说话的声音而不包含音乐声音，当语音清淅，无噪声、无卡音、丢字、声音漂移和失真现象时，就说明使用回声消除算法的音频处理器去掉了音箱回授到麦克风的声音；
16、为方便调试，支持通过上位机和前面板进行输入/输出增益、EQ、AGC、降噪、混响级别等参数的配置。

	19
	吊装麦克风
	1
	支
	1、频率范围：20Hz-20KHz；
2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 
3、指向性：超心型； 
4、最大声压级：≥135dB；
5、信噪比：≥75dB；
6、供电电压：48V幻象电源供电；
7、抗手机、电磁、高频干扰； 
8、有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）； 
9、本产品须与数字音频处理器同一品牌。

	20
	音箱
	1
	对
	1、频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）；
2、额定阻抗：4-8Ω；
3、灵敏度：85-90dB；
4、匹配功率：15W-80W； 
5、高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋；
6、接线端子：单线分音； 
7、本产品须与数字音频处理器同一品牌。

	21
	智能交互黑板
	1
	套
	（一）整体设计要求
1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。
2.整机主屏采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。主屏及两侧副屏均支持普通粉笔直接书写。两侧副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。
3.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

4.整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。

5.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

6.整机内置≥2.0声道扬声器，10W高音扬声器2个，20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。

7.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。

8.整机支持标准、听力、观影三种音效模式调节。整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。

9.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 

10.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

11.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

12.整机全通道快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。

13.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。

14.整机具备自动节能功能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。

（二）整机触摸屏参数要求
1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控，触摸分辨率≥32768×32768。

2.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

3.支持Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

4.支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。

5.触摸屏在照度100K LUX环境下仍能正常工作。

（三）整机安全性能要求
1.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。

2.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
3.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。

4.整机在0℃-40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

（四）整机嵌入式系统要求
1.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

2.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

3.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 

4.在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

（五）内置电脑模块要求（配置及性能不低于）：
1.主板采用H410芯片组，搭载Intel酷睿系列10代i5 CPU。

2.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。

3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 

4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。

5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

6.具有标准PC防盗锁孔。

7.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

	22
	▲吸顶式制冷设备
	2
	台
	配置及性能不低于：

1、制冷量：7210w；
2、制冷功率：2300w。

注：属于政府强制采购的节能产品，提供节能佐证材料。

	23
	线路辅材及配件
	1
	套
	智能交互黑板线材配件及安装挂件

	24
	系统安装调试培训
	1
	批
	标准培训包括系统硬件搭建、软件技术、系统管理员的培训，培训的对象可以涉及到系统的所有相关人员，现场培训，软件一年免费升级维护，硬件一年质保，系统在使用过程中遇到任何问题，我们第一时间先通过远程解决问题，远程解决不了的，八小时到用户现场解决问题。

	2、声学结构

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	顶部石膏板造型模块
	42
	块
	定制石膏板造型模块，现场裁切

	2
	金属龙骨
	734
	m
	龙骨外形平整，棱角清晰，镀锌无起皮，耐腐蚀

	3
	木龙骨
	550
	m
	外形平整，棱角清晰，脱脂防腐防潮

	4
	墙面聚脂纤维吸音板
	33
	块
	聚酯纤维吸音板，聚酯纤维层涂覆于所述吸音板主体上，吸音板主体为硬聚氯乙烯UPVC制成的基材，≥9mm厚度，强度71～100cN/dtex，基础纤维阻燃配比100%以上，符合GB8624-2012 A级，原材料极限氧指数为26~34的改性纤维,低熔点配比为0。

	5
	墙面装饰模块
	6
	块
	烤漆定制，现场裁切

	6
	静电地板
	265
	块
	每平方米承重不低于600kg，系统电阴105-10欧姆，防火等级B1级，耐磨性能：0.11*1000转，吸水性小于0.5%，规格600mm*600mm，35mm厚钢架。

	7
	实木烤漆脚线
	38.5
	m
	定制

	8
	筒灯
	40
	个
	LED节能灯

	9
	软模灯箱
	42
	m
	反光膜+专用透光膜+模压铝边桶

	10
	窗帘
	32
	m2
	聚酯纤维面料加厚遮光窗帘，含：轨道、四指钩、布带、绑带等配件

	11
	乳胶漆
	2
	桶
	抗甲醛，环保乳胶漆


注：以上所有技术要求须完全满足或优于，如有一项不满足，作无效投标处理。


