- 一、采购需求表

| 内容 项目名称 | 运动场周边活动场地（篮球场、羽毛球场、乒乓球场地等）塑胶面层铺设工程 |
| --- | --- |
| 数量 | 详见 “采购清单” |
| 工期 | 自采购合同签订后30天内完成施工 |
| 施工地点 | 吉安市樟山中学校内 |

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 标的特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自流平水泥砂浆 | 4mm厚自流平水泥砂浆 | m2 | 4329.92 |
| 2 | 15mm厚预制型橡胶面层铺设 | 15mm厚预制型橡胶面层铺设（含场地划线） 1、不得采用黑色胶再生胶，在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。 2、面层为天然橡胶主材优质耐磨面层，纹理规则有序，无毒无害，厚度（从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线）不得低于15mm； 3、底层：橡胶弹性材料 4、产品厚度均匀，弹性均匀； 5、物理性能、有害物质限量及气味检测数据符合国家GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的标准要求。 6、标志线：清晰不反光。 | m2 | 4329.92 |
| 3 | 5mm厚丙烯酸面层铺设 | 水泥地面刷5mm厚丙烯酸面层，与橡胶面层颜色相同 | m2 | 512.00 |
| 4 | 沥青混凝土铺设 | 原水泥面层上铺设40mm厚细粒式沥青面层(AC-13) 乳化沥青粘层 | m2 | 393.94 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机进出场费 | 项 | 1.00 |

三、技术要求

1、预制型橡胶面层执行标准：GB 36246-2018、GB/T 18446-2009、GB/T 23991-2009、GB/T 10654-2001、GB/T 4498.1-2013

2、水泥执行标准：GB 175-2007、GB/T 1346-2011及GB/T 8074-2008

★3、预制型橡胶面层物理性能检测符合国家GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的标准要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 冲击吸收/% | 20~50 |
| 垂直变形/mm | 0.6~3.0 |
| 抗滑值（20℃）/BPN | 干测：80-110，湿测≥47 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 阻燃性能/级 | Ⅰ级 |

★4、预制型橡胶面层有害物质限量及气味检测数据符合国家GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的标准要求：

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

以上带★项是最低要求，属于实质性响应条款，不允许负偏离。

四、商务要求

1、施工期：自采购合同签订后30天内完成施工。

2、施工地点：吉安市樟山中学校内。

3、付款方式：项目全部完成并经采购人验收合格后一次性付清全部款项。

4、质保期：贰年（国家另有规定的从其规定），自验收合格之日起算。

5、提供的工程、货物和服务均应符合现行国内和行业相关标准。

6、中标供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

7、中标人不得转包、分包，也不接受挂靠公司。如中标供应商提供虚假资料的，一经发现立即解除合同并承担给采购人造成的一切损失。

8、项目验收：按照国家及行业相关标准、采购文件规定、合同约定等标准进行验收。如未达到招标文件及补充公告载明的参数、质量要求，采购人将不予验收。如因验收达不到要求，给采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

9、本项目为交钥匙工程，报价应包括采购范围内的全部内容，包含但不限于完成本项目所需的材料、运输、安装、施工、服务等一切相关费用和应计取的合法取费、税金等所有费用。响应供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡投标人在报价中未列明但又为以上被列明的项目费用，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

10、其它未尽事宜，请于采购人联系。